| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202 (DIN EN 1273:2020) (проект, RU, первая редакция) |

Товары по уходу за детьми

ДЕТСКИЕ ХОДУНКИ

Требования безопасности и методы испытаний

(DIN EN 1273:2020, Child care articles – Baby walking frames –

Safety requirements and test methods, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

## Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (Ассоциация «АИДТ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом МТК 181 «Игрушки и товары для детства»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                   202    г. №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является неэквивалентным по отношению к европейскому стандарту DIN EN 1273:2020 «Товары по уходу за детьми. Детские ходунки. Требования безопасности и методы испытаний» (DIN EN 1273:2020 «Child care articles – Baby walking frames – Safety requirements and test methods», NEQ)

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Европейский стандарт разработан техническим комитетом CEN/ТC 207 «Мебель».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Классификация

5 Технические требования к детским ходункам

6 Требования безопасности

6.1 Общие механические требования

6.2 Защита от травмирующих факторов

7 Испытательное оборудование

7.1 Испытательные массы

7.2 Испытательный цилиндр для мелких деталей

7.3 Измерительный щуп

7.4 Шаблон для испытания защемления пальцев

7.5 Уровень для испытаний для проверки устойчивости

7.6 Испытательное оборудование для проверки динамической устойчивости

7.7 Испытательное оборудование для испытаний на предотвращение падения с лестницы

7.8 Пенопласт

8 Общие требования к проведению испытаний

8.1 Предварительная обработка изделия

8.2 Условия испытаний

8.3 Приложение усилия

8.4 Предельные отклонения

8.5 Порядок проведения испытаний

9 Химическая опасность (см. А.2)

9.1 Общие положения

9.2 Миграция вредных химических элементов (см. А.2)

9.3 Формальдегид (см. А.2)

9.4 Краситель (см. A.2)

9.5 Определение ароматических аминов (см. А.2)

10 Воспламеняемость (см. А.3)

10.1 Требование

10.2 Проведение испытания

11 Механические опасности (см. А.4)

11.1 Опасность защемления (см. А.4.1)

11.2 Опасность, создаваемая движущимися частями (см. А.4.2)

Изменение установленных требований  вследствие зазора и/или эластичности материалов не может рассматриваться как угроза сдвига.

11.3 Функция защиты сиденья

11.4 Риски, связанные с регулировкой высоты и складыванием изделия

Приложите усилие в общей сложности 5 раз.

11.5 Опасность удушения шнурами, лентами и аналогичными деталями (см. А.4.3)

11.6 Опасность удушья и проглатывания (см. А.4.4)

11.7 Опасность удушья от пластиковой упаковки (см. А.4.5)

11.8 Опасность углов, краев и выступающих частей (см. А.4.6)

11.9 Риски, связанные с недостаточной структурной целостностью (см. А.4.7)

11.10 Риски, связанные с связанные с недостаточной устойчивостью (см. А.4.8)

11.11 Опасность падения с лестницы (см. А.4.9)

11.12 Фиксирующее устройство

12 Маркировка и информация об изделии

12.1 Общие сведения

12.2 Маркировка

12.3 Информация об изделии

12.4 Инструкция по эксплуатации

12.5 Требования к утилизации детских ходунков

12.6 Требования циркулярной экономики детских ходунков

Приложение A	(справочное) Обоснование

Приложение B	(справочное) Испытательная плоскость для  испытания на опрокидывание

Приложение С	(справочное) Предупредительные надписи

Приложение D (справочное) Требования к утилизации детских ходунков

Приложение E (справочное) Требования циркулярной экономики

Введение

Цель настоящего стандарта – снизить риск от несчастных случаев.

Подчеркивается, что настоящий стандарт не может устранить все возможные риски для младенцев и детей, использующих такой продукт, и что контроль со стороны лица, осуществляющего уход, имеет первостепенное значение. Имеется высокий риск получения ребенком травмы при использовании детских ходунков. Несчастные случаи происходят главным образом из-за того, что лица, осуществляющие уход, не рассчитывают на то, что ребенок может очень быстро перемещаться с помощью ходунков.

Важно, чтобы все предупреждения и инструкции, изложенные в настоящем стандарте, были четко указаны изготовителем, чтобы гарантировать правильное и безопасное использование детских ходунков.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Товары по уходу за детьми ДЕТСКИЕ ХОДУНКИ Требования безопасности и методы испытаний Child care articles. Baby walking frames. Safety requirements and test methods

Дата введения – 202–

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования техники безопасности и процедуры испытания детских ходунков, которые можно использовать с возраста, когда ребенок уже может самостоятельно сидеть, до возраста, когда он может самостоятельно ходить.

Настоящий стандарт не распространяется на детские ходунки, предназначенные для использования в терапевтических и лечебных целях.

Если детские ходунки выполняют несколько функций или могут быть преобразованы в другое устройство, к ним применяются другие стандарты.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 24616 Пластмассы ячеистые и эластичные и пенорезины. Метод определения твердости

ГОСТ 30255 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах

ГОСТ 31975 Материалы лакокрасочные. Метод определения лакокрасочных покрытий под углом 20, 60 и 85 град

ГОСТ 34026 Плиты древесноволокнистые. Определение, классификация и условные обозначения

ГОСТ EN 71-1 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства

ГОСТ EN 71-2 Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость

ГОСТ EN 71-3 Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция элементов

ГОСТ EN 71-10 Безопасность игрушек. Часть 10. Органические химические соединения. Подготовка и извлечение проб

ГОСТ EN 71-11 Безопасность игрушек. Часть 11. Органические химические соединения. Методы анализа

ГОСТ ISO 105-А03 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени

ГОСТ ISO 8124-1 Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства

ГОСТ ISO 8124-2–2014 Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость

ГОСТ ISO 8124-3 Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Выделение вредных для здоровья ребенка элементов

ГОСТ ISO 14184-1 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид (метод водной экстракции)

ГОСТ IEC 62115–2022 Игрушки электрические. Безопасность

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 ходунки детские: Приспособление, которое помогает ребенку передвигаться в вертикальном положении, состоящее из рамы на колесиках, игровой панели  и тканевого сиденья (и без него), которое поддерживает тело ребенка.

3.2 ходунки классические (сидячие): Ходунки, представляющие собой конструкцию с жестким или складным шасси (рамой) на нескольких колесах, снабженную сиденьем из тканевого или другого мягкого материала с отверстиями для ног ребенка и опорой (столешницей) вокруг сиденья.

Примечание — Ребенок размещается внутри такого устройства и перемещается вместе с ним.

3.3 ходунки-каталки (пушеры): Ходунки в виде игровой каталки на колесах с ручкой или перекладиной, за которую ребенок держится и толкает устройство перед собой, находясь позади него.

Примечание — Данные ходунки не предусматривают посадку ребенка внутрь, а служат опорой при обучении ходьбе (предназначены для детей, которые могут самостоятельно вставать и ходить с поддержкой опоры).

3.4 ходунки-трансформеры: Многофункциональные детские ходунки, конструкция которых позволяет преобразовывать изделие в другие режимы использования (например, в качалку, стационарный игровой центр, стульчик или каталку) или изменять конфигурацию по мере развития ребенка.

Примечание — В режиме ходунков такое изделие соответствует определению 3.1. При трансформации в иное изделие на него распространяются требования соответствующих стандартов (например, стандарт на детские качалки, стульчики для кормления и т.п.).

3.5 игровая панель: Пластиковый панель-столик с различными развивающими игрушками, погремушками либо кнопками со звуковыми и световыми эффектами.

3.6 паховый ремень: Устройство, проходящее между ножками ребенка, предохраняющее ребенка от выскальзывания из сиденья.

3.7 основание: Нижняя часть рамы, к которой могут быть прикреплены поворотные ролики или колеса.

3.8 стопор: Приспособление для удержания ходунков детских в неподвижном положении.

3.9 опасные элементы: Части или компоненты конструкции ходунков, которые в случае неправильного исполнения могут представлять опасность для ребенка: острые края и выступы, зазоры и отверстия, способные защемить пальцы или части тела, мелкие съемные детали, которые ребенок может проглотить, несдерживаемые пружинные механизмы и т. д.

3.10 устойчивость ходунков: Способность ходунков противостоять опрокидыванию при воздействии статических или динамических сил, возникающих при эксплуатации (например, при наклоне ребенка в сторону, при наезде на препятствие, при движении по наклонной плоскости).

Примечание — Различают статическую устойчивость (на наклонной неподвижной поверхности) и динамическую устойчивость (при движении и столкновениях).

3.11 предельная (максимальная) масса ребенка: Максимально допустимая масса тела ребенка, для которого предназначены ходунки, декларируемая изготовителем.

Примечание — Настоящий стандарт допускает предельную массу ребенка 15 кг, если не указано иное.

# 4 Классификация

4.1 По конструктивному исполнению детские ходунки подразделяются на следующие основные типы:

4.1.1 Классические  ходунки (тип А) — конструктивно представляют собой стульчик на колесах с широким основанием и столешницей, оборудованной по периметру защитным бортиком, в том числе с игровой панелью, которая может содержать звуковые и световые эффекты. К классическим ходункам относятся:

- детские ходунки на мебельных колесах со складным металлическим каркасом, оборудованные удерживающим приспособлением из текстильного материала с двумя отверстиями для ног ребенка: для детей массой не более 15 кг;

- детские пластмассовые ходунки на колесиках, несущие массу ребенка не более 12 кг, оборудованные удерживающим приспособлением из текстильного материала.

4.1.2 Ходунки-каталки (пушеры) (тип В) – ходунки в виде тележки или игровой каталки на колесах, с ручкой для толкания. Ребенок не помещается внутрь, а ходит позади, толкая устройство. Конструкция может имитировать тележку, машинку без сиденья, коляску для кукол и пр., при этом изделие предназначено именно для поддержки ребенка при обучении ходьбе. Может иметь регулируемую ручку, устройства для ограничения скорости колес (тормоза качения) для устойчивости. Пример: игрушка-каталка на колесах с ручкой, используемая детьми ~9–24 месяцев.

4.1.3 Трансформируемые ходунки (трансформеры) (тип С) — многофункциональные изделия, которые могут выступать в роли ходунков типа A, а также перестраиваться (путем перестановки частей) в другие режимы. Например, ходунки, которые при фиксации колес превращаются в качалку; ходунки, трансформируемые в игровой стол или в каталку с ручкойtestprom.ru. В режиме передвижения ребенка конструкция таких изделий должна соответствовать требованиям, предъявляемым к типу A или B (в зависимости от режима использования).

4.2 По материалу рамы различают: ходунки с металлическим каркасом (чаще всего трубчатая сталь или алюминий) и ходунки с пластмассовым корпусом. Допускаются комбинированные конструкции.

Примечание – Большинство ходунков имеют металлическую складную раму с пластиковым столиком/панелью и основой.

4.3 По типу колес различают: ходунки на поворотных мебельных колесах малого диаметра (обычно 4–8 колес диаметром ~50 мм) и ходунки на более крупных колесах (диаметром >100 мм, обычно характерно для каталак). Тип колес влияет на проходимость и устойчивость ходунков: колесики малого диаметра более маневренны на ровном полу, но могут застревать в напольных щелях; большие колеса лучше преодолевают неровности, но менее маневренны. В стандарте учитываются оба варианта.

4.4 По возможности складывания: ходунки бывают складные (рама которых складывается для хранения/перевозки) и нескладные (монолитная конструкция). Складные ходунки должны иметь надежные фиксаторы от самопроизвольного складывания в разложенном состоянии.

4.5 По наличию игровых и электронных элементов: выделяют ходунки с игровым модулем (звук, свет, игрушки на панели) и без такового. Если ходунки оснащены электронными игровыми элементами (музыкальная панель, мигающие огни и пр.), они дополнительно рассматриваются как электрическая игрушка в части этих элементов и должны удовлетворять требованиям безопасности электрических игрушек.

# 5 Технические требования к детским ходункам

В таблице 1 приведены основные технические параметры и конструктивные характеристики детских ходунков, которым должны соответствовать изделия.

Таблица 1 – Основные технические параметры детских ходунков

| Параметр | Значение требования |
| --- | --- |
| Максимальная масса ребенка | 15 кг (предельная масса пользователя). Изготовитель обязан указывать предельную массу, при превышении которой использование ходунков не допускается. |
| Высота сиденья (регулировка) | Ходунки типа A и C должны предусматривать регулировку высоты сиденья. Минимальная высота верхней поверхности сиденья над полом – не менее 200 мм (в нижнем положении). Максимальная высота – не более ~300 мм (в верхнем положении). Такое ограничение предотвращает возможность того, что ребенок будет стоять в ходунках почти выпрямившись (и сможет вылезти) или, наоборот, не доставать ногами до пола. Точное значение диапазона определяется конструкцией и должно обеспечивать устойчивую позу ребенка (ноги касаются пола, но вес частично поддерживается сиденьем). |
| Ширина базы (основания) | Широкое основание для устойчивости: диаметр или ширина рамы – не менее 600 мм (для типовых ходунков). Основание ходунков должно выступать за габариты верхней столешницы, чтобы при столкновениях и наклонах защищать ребенка. Чем шире база, тем выше устойчивость (при соблюдении прочности). |
| Количество и диаметр колес | Не менее 4 колес (рекомендуется 6–8 колес для равномерной опоры). Диаметр колес – от 40–50 мм (мебельные) до 150 мм (для каталок). Колеса должны свободно вращаться, оси крепления обеспечивать плавность хода. Желательны поворотные колеса для маневренности (обязательно для колесиков малого диаметра). |
| Наличие ограничителей движения | Для ходунков типа A и C конструкция должна иметь фрикционные стопоры/накладки под основанием (минимум 2 шт.), автоматически соприкасающиеся с полом при съезде части ходунков с горизонтальной поверхности. Материал накладок – высокотрениевая резина или эквивалент. Их расположение – по периферии основания (например, под передней и задней частью рамы). Требование направлено на предотвращение падения с лестницы. |

Продолжение таблицы 1

| Параметр | Значение требования |
| --- | --- |
| Механизм складывания | Складные модели должны иметь надежный фиксатор в разложенном состоянии. Конструкция фиксатора – двойного действия либо с автоматической защёлкой, чтобы исключить случайное складывание. Фиксирующий механизм должен выдерживать нагрузку не менее 200 Н без деформации или расцепления. |
| Конструкция сиденья | Сиденье (для ходунков типа A/C) должно иметь перемычку или ремень между ног ребенка, предотвращающий выпадание вниз. Отверстия для ног – таких размеров, чтобы ребенок не пролез между сиденьем и столиком (должны удерживать таз). Материал сиденья – ткань или пленочный, съёмный для чистки, устойчивый к разрыву (выдерживает нагрузку на разрыв не менее 200 Н). |
| Игровой модуль | Если присутствует съемный игровой модуль (панель с игрушками), он должен быть надежно закреплен (ребенок не должен суметь его снять без инструмента). Отдельные игрушки на ходунках должны соответствовать требованиям безопасности игрушек: отсутствуют отламывающиеся мелкие детали, длинные шнуры или детали, способные вызвать удушье, острые края и т.п. (см. 6.2). |
| Материалы конструкции | Материалы рамы – металл (коррозионностойкое покрытие) или прочный пластик (без трещин и расслоений). Пластмассовые детали изготовлены из нетоксичных полимеров, допускаемых для детских изделий (например, полиэтилен, полипропилен, АБС). Тканевые элементы – гипоаллергенные, окрашенные стойкими красителями. Все материалы, контактирующие с ребенком, не должны выделять вредных веществ в количествах выше норм. |

Окончание таблицы 1

| Параметр | Значение требования |
| --- | --- |
| Масса изделия | Рекомендуемая собственная масса ходунков – от 2 до 5 кг (в зависимости от типа). Изделие должно быть достаточно легким, чтобы ребенок мог перемещать его ногами, но достаточно тяжелым для обеспечения устойчивости (предотвращения опрокидывания при наклоне). Чрезмерно легкие ходунки могут быть неустойчивыми, а чрезмерно тяжелые – затруднять движение ребенка. Изготовитель указывает массу изделия в технической документации. |
| Примечание – Значения в таблице являются рекомендуемыми или минимально допустимыми, если не указано «не менее» или «не более». Изготовитель может заявлять более высокие показатели (например, большую ширину базы, больший диапазон регулировки) – это не считается отклонением, если выполняются требования безопасности. |  |

Ходунки любой конструкции должны изготавливаться с учетом эргономики и антропометрических данных детей до 3 лет. Все поверхности и детали, с которыми контактирует ребенок, должны быть гладко обработаны, без заусенцев, острых краев и выступающих винтов. Съемные текстильные элементы (чехлы сидений) должны быть изготовлены из материалов, допускающих стирку и очистку. Конструкция ходунков должна обеспечивать устойчивость и прочность при нормальном использовании: под весом ребенка изделие не должно прогибаться или деформироваться. Сиденье и рама обязаны выдерживать статическую нагрузку, равную двойной массе предельного ребенка (например, 30 кг), без разрушения или трещин.

# 6 Требования безопасности

Требования безопасности детских ходунков охватывают все аспекты, способные повлиять на здоровье и жизнь ребенка в процессе использования изделия: механическую и конструктивную безопасность, санитарно-гигиеническую (химическую) безопасность материалов, требования к игровым элементам, требования пожаробезопасности, а также требования безопасной эксплуатации. Все требования данного раздела являются обязательными.

# 6.1 Общие механические требования

6.1.1 Прочность конструкции

Ходунки должны выдерживать без разрушения, трещин и необратимых деформаций статическую и динамическую нагрузку, возникающую при эксплуатации. Рама, соединения и фиксирующие узлы испытываются нагрузкой, превышающей рабочую (массу ребенка) с коэффициентом запаса не менее 2. Например, статическая вертикальная нагрузка 25 кг приложенная на место сиденья в течение 5 минут не должна привести к повреждениям (для изделий на детей <3 лет). Аналогично, ходунки как игрушка для катания должны выдерживать динамический удар: при разгоне с скоростью 2 м/с и ударе о неподвижный порог высотой 50 мм ходунки не должны ломаться или терять колеса. После таких испытаний изделие должно сохранять все функции.

6.1.2 Устойчивость и предотвращение опрокидывания

Конструкция должна быть устойчива как в статике, так и при движении. Ходунки не должны опрокидываться при наклоне на наклонной плоскости 10° в любом направлении с помещенным испытательным грузом (имитирующим ребенка массой 15 кг). Для моделей типа A и C проводится испытание на наклон: изделие размещают поочередно передней, задней и боковой стороной на плоскости, наклоненной на 10°; ни одно колесо с противоположной стороны не должно оторваться от поверхности. Рекомендуется проверка при 15° – качественные ходунки выдерживают и такой наклон без опрокидывания. Для ходунков-каталок (тип B) дополнительно проверяется устойчивость при приложении усилия к ручке: если ребенок потянет ручку на себя или нажмёт вниз, устройство не должно перевернуться на себя. Испытание: к верхней перекладине ручки прикладывается горизонтальная сила 40 Н и вертикальная вниз 40 Н – ходунки не должны опрокинуться.

6.1.3 Механизмы складывания и фиксации

Складные элементы ходунков (рама, ножки) должны фиксироваться от самопроизвольного складывания. Любой фиксатор (замок) должен защищать от случайного открытия: требоваться осознанное действие (нажатие скрытой кнопки, одновременное воздействие на два разнесенных элемента и т.п.). В разложенном рабочем положении ходунки не должны складываться под действием ребенка. Испытание: приложить усилие 200 Н, направленное на складывание, – механизм не должен разомкнуться. Если используется защелка, она должна иметь фиксатор от случайного смещения. Любые пружинные механизмы складывания, доступные ребенку, должны быть закрыты (чтобы исключить защемление пальцев).

6.1.4 Колеса и опоры

Колеса ходунков должны вращаться свободно, без заеданий. Ось крепления должна препятствовать выпадению колеса: усилие выдергивания оси или колеса из гнезда – не менее 90 Н. Колеса из упругих материалов (резина, полиуретан) предпочтительны для лучшего сцепления. Допускается блокировка некоторых колес (например, задних – по конструкции) для предотвращения чрезмерной скорости, однако ходунки не должны иметь движущихся частей, которые могут неожиданно затормозить и вызвать опрокидывание. Если предусмотрено стояночное тормозное устройство (например, ручной тормоз для фиксации на месте), то оно должно удерживать ходунки практически неподвижно: при включенном тормозе с ребенком внутри сдвиг не более 50 мм.

# 6.2 Защита от травмирующих факторов

6.2.1 Острые кромки и выступы

На ходунках не допускаются острые края, заусенцы или острые углы конструкции, до которых может дотянуться ребенок. Все жесткие элементы в зоне доступа ребенка (в радиусе 300 мм от центра сиденья для тип A/C, и в пределах рукоятки для тип B) должны иметь скругление радиусом не менее 2 мм либо эластичное покрытие. Допускаются острые края только как функциональные (например, внутренняя кромка винтовой резьбы), не доступные ребенку. Металлические части без защитного покрытия проверяются по ГОСТ ISO 8124-1: отсутствие режущего действия при пробе тканью. Любые выступающие концы болтов, осей колес должны быть или утоплены, или закрыты защитными колпачками.

6.2.2 Зазоры

Конструкция ходунков не должна создавать защемляющих зазоров, в которые могут попасть пальцы, руки, ноги ребенка при обычном использовании. Зазоры между подвижными частями (например, между рамой и складывающимися опорами) в зонах, куда ребенок может сунуть пальцы, должны удовлетворять требованиям: либо менее 5 мм, либо более 12 мм – во избежание травм пальцев (стандартный критерий для зазоров в игрушках). Если при складывании/раскладывании образуются сдвигающиеся зазоры, они не должны быть доступны ребенку (операцию складывания должен проводить только взрослый по инструкции). Проверка: все отверстия и щели проверяются калибрами диаметрами 5 мм и 12 мм согласно 
ГОСТ ISO 8124-1. Дополнительно, опасные зазоры могут возникать между движущимися ходунками и окружающей средой (например, между колесом и косяком двери) – пользователь должен быть предупрежден об этом в инструкции, хотя конструктивно это не устранить полностью.

6.2.3 Мелкие детали и прочие риски

Ходунки, как изделие для детей до 3 лет, не должны иметь мелких съемных деталей, которые могут быть проглочены или вдохнуты ребенком. Все декоративные элементы, накладки, крепежные заглушки должны выдерживать усилие не менее 90 Н на отрыв или крутящий момент 0,5 Н·м – либо быть крупнее контрольного цилиндра диаметром 31,7 мм (стандартный тест на мелкие части для детей до 3 лет). Любые потенциально отламывающиеся элементы (например, игрушки на панели) испытываются на удар и изгиб по ГОСТ ISO 8124-1; при разрушении не должно образовываться острых осколков или мелких частей. Пружины, если они применяются (например, возвратные пружины механизма фиксации), должны быть или недоступны, или снабжены направляющими штоками, чтобы избежать выпадения пружины при поломке.

6.2.4 Опоры для ног и отверстия

В сидячих ходунках (тип A/C) ребенок частично опирается ногами о пол. Конструкция должна исключать ситуации, когда ножка ребенка может соскользнуть и застрять между элементами рамы. Например, если в основании имеется центральное отверстие, куда теоретически может провалиться ножка, его нужно закрыть сеткой или перемычками. Отверстия для ног в сиденье должны соответствовать окружности бедра ребенка: диаметр каждого отверстия не более 130 мм, при этом кромки мягкие. Между сиденьем и передней панелью (столиком) должен быть достаточный зазор, чтобы не пережимать живот ребенка, но и не позволять выпасть. Рекомендуемый зазор – 120–150 мм (регулируется по мере роста ребенка). Наличие регулируемого или эластичного перемычки (ремня) между ног обязателен (см. 5. технические требования).

6.2.5 Игровые и развлекательные элементы

Ходунки часто оснащаются панелью с игрушками (рулевое колесо, пищалки, огоньки и пр.). Все такие элементы рассматриваются как части игрушки и должны удовлетворять требованиям безопасности игрушек для детей до 3 лет (ГОСТ EN 71-1, ГОСТ ISO 8124-1). В частности: отсутствие отсоединяемых мелких деталей, отсутствие длинных гибких элементов более 220 мм, способных обернуться вокруг шеи (шнуры, ленточки), отсутствие громких звуков более 80 дБА на расстоянии 50 см (для звуковых модулей), отсутствие чрезмерно ярких мигающих огней, способных повредить зрение. Игрушки, прикрепленные к ходункам, должны быть надежно закреплены: например, висящие игрушки на шнурах – только если шнуры короткие (<220 мм). Любые элементы, имитирующие рулевые или подвижные детали, не должны защемлять пальцы. Если панель съемная, она должна прочно фиксироваться, чтобы ребенок не мог ее легко снять самостоятельно. Все материалы игрушек должны быть нетоксичными.

# 7 Испытательное оборудование

7.1 Испытательные массы

7.1.1 Испытательная масса A

Испытательная масса A представляет собой жесткий цилиндр диаметром 
(160 ± 5) мм, длиной (280 ± 5) мм и массой (12,0 ± 0,1) кг, центр тяжести которого находится в центре цилиндра. Все кромки должны иметь радиус (20 ± 1) мм. См. рисунок 1.

7.1.2 Испытательная масса B

Испытательная масса B представляет собой жесткий цилиндр диаметром 
(160 ± 5) мм, длиной (280 ± 5) мм и массой (7,65 ± 0,10) кг, центр тяжести которого находится в центре цилиндра. Все кромки должны иметь радиус (20 ± 1) мм. См. рисунок 1.

7.1.3 Испытательная масса C

Испытательная масса C представляет собой жесткий цилиндр диаметром 
(160 ± 5) мм, длиной (280 ± 5) мм и массой (12,6 ± 0,1) кг, центр тяжести которого находится в центре цилиндра. Все кромки должны иметь радиус (20 ± 1) мм. См. рисунок 1.

1 – радиус (20 ± 1) мм

Испытательная масса A – (12,0 ± 0,1) кг

Испытательная масса B – (7,65 ± 0,1) кг

Испытательная масса C– (12,6± 0,1) кг

Рисунок 1 — Испытательные масса A, В и С

7.1.4 Испытательная масса D

Испытательная масса D - это масса (3,6 ± 0,1) кг с плоской круглой поверхностью пола. См. рисунок 2.

Рисунок 2 — Испытательные масса D

7.2 Испытательный цилиндр для мелких деталей

Для оценки мелких деталей применяют испытательный цилиндр с размерами, указанными на рисунке 3.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 3 — Цилиндр для мелких деталей

7.3 Измерительный щуп

Щуп толщиной (0,40 ± 0,02) мм и закруглением на конце радиусом (3,0 ± 0,5)  мм (см. рисунок 4).

Размеры в миллиметрах

Рисунок 4 — Измерительный щуп

7.4 Шаблон для испытания защемления пальцев

7.4.1 Испытательный шаблон с полусферическим концом

Полимерные или любые другие прочные, гладкие (без зазубрен и заусенец) шаблоны диаметром (7,0 ± 0,1) мм и (12,0 ± 0,1) мм с полностью полусферическим концом, которые можно прикрепить к измерительному устройству, см. рисунок 5.

Размеры в миллиметрах

1 – линия с надрезом по периметру, показывающая глубину проникновения, RB – радиус

Тип испытательных шаблонов: 7-миллиметровый зонд (7,0 ± 0,1) половина диаметра A;

12-миллиметровый зонд (12,0 ± 0,1) половина диаметра A.

Рисунок 5 — Шаблон с полусферическим концом

Шаблоны для испытания сетчатой ткани, изготовлены из полимерного или другого прочного и гладкого (без зазубрен и заусенец) материала, как показано на рисунке 6.

Размеры в миллиметрах

Диаметр А (7,0 ± 0,10); Диаметр В (5,6 ± 0,10), Радиус RB – вдвое меньше диаметра B

Рисунок 6 — Шаблон для испытаний для сетчатой ткани

7.4.2 Шаблон для испытаний формы

Полимерный или любой другой прочный, гладкий (без зазубрен и заусенец) материал, который можно прикрепить к силомеру, с размерами, указанными на рисунке 7.

Размеры в миллиметрах

A – Вид спереди;  B –  Вид сверху;  C –  Вид сбоку  D – трехмерный вид

Рисунок 7 — Шаблон для испытаний формы

7.5 Уровень для испытаний для проверки устойчивости

Наклонная плоскость под углом 30° к горизонтали с упором 100 мм, установленным в нижней части наклонной плоскости (см. рисунок 8).

1 – ход; 2 – уровень для испытаний

Рисунок 8 – Уровень для испытаний для проверки устойчивости

7.6 Испытательное оборудование для проверки динамической устойчивости

7.6.1 Испытательная плоскость

Испытательная плоскость в соответствии с 7.7.1 с алюминиевым упором высотой 40 мм и минимальной толщиной 10 мм на передней кромке.

7.6.2 Распорки

Кусок алюминия квадратной формы размером (40 × 40) мм с минимальной длиной 200 мм.

7.7 Испытательное оборудование для испытаний на предотвращение падения с лестницы

7.7.1 Уровень тестирования

Горизонтальная испытательная плоскость в соответствии с приложением B, рисунок B.1, с ровной гладкой поверхностью из бука толщиной не менее 18 мм.

Передний край должен быть обрезан прямо и без радиуса  (см. рисунок 9).

Рисунок 9 – Передний край испытательной плоскости

Поверхность древесины должна быть выровнена в соответствии с продольной осью испытательной плоскости, исключая наличие стыков, перпендикулярных продольной оси испытательной плоскости (см. рисунок 10).

Поверхность деревянного покрытия должна быть предварительно обработана полиуретановым лаком с номинальным значением блеска (75 ± 5) единиц блеска, измеренным в соответствии с ГОСТ 31975 под углом 60°.

Деревянная поверхность должна быть прикреплена к раме, чтобы предотвратить деформацию поверхности во время испытаний. Если колебания температуры и/или влажности воздуха в лаборатории вызывают деформацию поверхности дерева, крепление необходимо отрегулировать так, чтобы поверхность дерева была ровной.

1 – Направление движения детских ходунков

Рисунок 10 – Выравнивание поверхности дерева

7.7.2 Стальной трос

Стальной трос из оцинкованной стали с номинальным диаметром (2,0 ± 0,1) мм.

7.7.3 Тросовый шкив

Шкив для троса с шарикоподшипником из нержавеющей стали функционального диаметра 80 мм и закругленной канавкой, подходящей для троса. Центр шкива расположен на минимальном расстоянии 510 мм от края испытательной плоскости. Высота шкива каната должна регулироваться.

7.7.4 Алюминиевый угол

Жесткий алюминиевый угол с размерами (25 × 25) мм, толщиной (2,0 ± 0,5) мм и длиной (1,5 ± 0,1) м.

7.7.5 Жесткая пластина

Жесткая пластина с размерами [(50 ± 2) × (50 ± 2)] мм.

7.7.6 Конструкционные характеристики испытательного оборудования

Различные части испытательного оборудования должны соответствовать следующим требованиям (см. рисунок 11):

1) вертикальное смещение не должно превышать 1 мм при приложении силы 
400 Н к центру передней кромки испытательной плоскости (точка а) диаметром 100 мм вровень с центром передней кромки испытательной плоскости;

2) горизонтальное смещение не должно превышать 1 мм, если на кромку, параллельную продольной оси испытательной плоскости, в следующих точках прикладывается усилие 200 Н при диаметре 100 мм: (б) передняя кромка, (в) средняя точка, (г) задняя кромка;

3) горизонтальное смещение не должно превышать 1 мм, если к центру передней или задней кромки вдоль продольной оси испытательной плоскости (точка e) прикладывается усилие 200 Н при диаметре 100 мм, приложенном к центру передней или задней кромки вдоль продольной оси испытательной плоскости (точка e);

4) вертикальное смещение не должно превышать 1 мм при подвешивании к шкиву троса грузоподъемностью 20 кг.

a – центр передней кромки испытательной плоскости; d – задняя кромка; 
b – передняя кромка; e – продольная ось испытательной плоскости; 
c – центральная точка

Рисунок 11 – Прикладывание усилий к испытательной плоскости

7.8 Пенопласт

Пенополиуретановый лист толщиной (60 ± 5) мм, плотностью сырья 
35 кг/м3 ± 10 % или твердостью при вдавливании (170 ± 40) Н в соответствии с ГОСТ 24616.

7.9 Электрические испытания (при наличии электронных компонентов)

Испытания проводятся согласно стандарту ГОСТ IEC 62115.

Общие требования:

7.9.1 Доступность элементов питания: Открывание батарейного отсека без инструмента – не допустимо. Проверка усилия, при котором крышка поддается (если менее 50 Н – плохо). Также проверяют наличие знака полярности на отсеке и маркировки типа батарейки.

7.9.2 Нагрев при коротком замыкании: выводят игрушку на режим длительного звука/света (если есть), замыкают выходные контакты (эмулируя короткое) – проверяют, нет ли чрезмерного нагрева батареи (> 60 °С) или дымления.

7.9.3 Прочность крепления проводов: легонько тянут проводки внутри – не должны отрываться.

7.9.4 Защита от влаги: капают 5 мл воды на панель с электронными элементами – после чего устройство должно либо продолжать работать без сбоев, либо, если отключилось, после сушки восстановить работоспособность.

7.9.5 Звуковой тест: измеряют звуковое давление на расстоянии 50 см от источника звука – должно быть ≤ 85 дБА (если есть звуковой модуль).

7.9.6 Электрическая прочность: если какие-то части могут быть подключены к сети (обычно нет, ходунки автономные), проверяется изоляция.

Если ходунки без электроники – данный пункт не применяют.

# 8 Общие требования к проведению испытаний

8.1 Предварительная обработка изделия

Перед испытанием каждая используемая обивочная ткань должна быть дважды очищена или выстирана и высушена в соответствии с инструкцией изготовителя.

8.2 Условия испытаний

Испытания должны проводиться при температуре окружающей среды (20 ± 5) °C.

Испытания предназначены для детских ходунков, которые полностью собраны и готовы к использованию в соответствии с инструкцией изготовителя. Если детские ходунки могут быть собраны или отрегулированы различными способами в соответствии с инструкцией изготовителя, то для каждого испытания необходимо использовать наименее подходящие комбинации, если иное не указано в процедуре испытания.

8.3 Приложение усилия

Усилия при испытаниях на статическую нагрузку должны прикладываться достаточно медленно, чтобы гарантировать, что приложенные динамические силы незначительны.

8.4 Предельные отклонения

Если не указано иное, предел погрешности испытательного оборудования должен иметь следующие значения:

- относительные силы: ±5 % от номинальной силы;

- относительная масса: ±0,5 % от номинальной массы;

- минимальные размеры: ±0,5 мм от номинального размера;

- относительный угол: ±0,5° от номинального угла;

- длительность: ±1 с от номинальной продолжительности.

Испытания описываются с учетом приложенных усилий. Однако массы могут быть применены. Для этой цели допускается применять соотношение 10 Н = 1 кг.

8.5 Порядок проведения испытаний

Если в методах испытаний не указано иное, испытания должны проводиться на одни и тех же детские ходунки в порядке, указанном в настоящем стандарте.

# 9 Химическая опасность (см. А.2)

# 9.1 Общие положения

Если требуется провести испытание, указанное в разделе 9, должен использоваться отдельный, не прошедший предварительную обработку испытуемый образец.

# 9.2 Миграция вредных химических элементов (см. А.2)

Миграция вредных для здоровья ребенка элементов на поверхности детских ходунков не должна превышать предельно допустимых уровней, указанных в таблице 2.

Таблица 2 – Предельно допустимые уровни миграции элементов

| Наименование элемента | мг/кг | мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Свинец, Pb | 90 |  |
| Сурьма, Sb | 60 |  |
| Мышьяк, As | 25 |  |
| Ртуть, Hg | 60 |  |
| Барий, Ba | 1000 |  |
| Селен, Se | 500 |  |
| Кадмий, Cd | 75 |  |
| Хром (VI), Cr | 60 |  |
| Алюминий |  | 0,5 |
| Марганец |  | 0,1 |
| Никель | 4,0 | 0,1 |
| Бор |  | 0,5 |
| Стронций |  | 7,0 |
| Хром (III+ VI) |  | 0,1 |
| Олово |  | 2,0 |
| Кобальт | 4,0 | 0,1 |
| Цинк |  | 1,0 |
| Медь | 50,0 | 1,0 |

При проведении анализа необходимо использовать процедуру, описанную в ГОСТ ISO 8124-3 и ГОСТ EN 71-3.

Требования п.9.2 не распространяются на компоненты, расположенные под основанием (например, ролики или колесные диски, тормозные колодки и т.д.).

# 9.3 Формальдегид (см. А.2)

Доступные текстильные компоненты не должны содержать более 75 мг/кг свободного и гидролизованного формальдегида.

При проведении испытания необходимо использовать процедуру, описанную в стандарте ГОСТ ISO 14184-1.

Деревянные детали, склеенные из синтетической смолы, не должны выделять более 0,01 мг/м3 формальдегида (класс E1 согласно ГОСТ 34026).

Испытания на определение выделение формальдегида из древесноволокнистых плит проводят по ГОСТ 30255.

# 9.4 Краситель (см. A.2)

Защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота.

Если при испытании в соответствии с ГОСТ EN 71-10, Приложение A, стойкость к окрашиванию доступных текстильных компонентов ниже уровня 3-4 шкалы серого в соответствии с ГОСТ ISO 105-А03, испытание детали на краситель проводится в соответствии с методами, описанными в ГОСТ EN 71-10 и ГОСТ EN 71-11 и должны быть соблюдены предельные значения, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Предельные значения для красителей

| Индекс цвета Общее название (CIGN) | Цветовой индекс Конституционный номер (CICN) | Регистрационный номер (CAS) | Предельное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисперсный синий 1 | 64500 | 2475-45-8 | Предельное зна-чение |
| Дисперсный синий 3 | 61505 | 2475-46-9 | Предельное зна-чение |
| Дисперсный синий 106 | 111935 | 12223-01-7 | Предельное зна-чение |
| Дисперсный синий 124 | 111938 | 61951-51-7 | Предельное зна-чение |
| Дисперсный желтый 3 | 11855 | 2832-40-8 | Предельное зна-чение |
| Дисперсный оранжевый 3 | 11855 | 730-40-5 | Предельное зна-чение |
| Дисперсный оранжевый 37/76/59 | 11132 | 12223-33-5 13301-61-6 | Предельное зна-чение |
| Дисперсный красный 1 | 11110 | 2872-52-8 | Предельное зна-чение |
| Растворитель Желтый 1 | 11000 | 60-09-3 | Предельное зна-чение |
| Растворитель Желтый 2 | 11020 | 60-11-7 | Предельное зна-чение |
| Растворитель Желтый 3 | 11160 | 97-56-3 | Предельное зна-чение |
| Базовый красный 9 | 42500 | 569-61-9 | Предельное зна-чение |
| Базовый фиолетовый 1 | 42535 | 8004-87-3 | Предельное зна-чение |
| Базовый фиолетовый 1 | 42555 | 548-62-9 | Предельное зна-чение |
| Кислотно-красный 26 | 16150 | 3761-53-3 | Предельное зна-чение |
| Кислотно-фиолетовый 49 | 42640 | 1694-09-3 | Предельное зна-чение |

# 9.5 Определение ароматических аминов (см. А.2)

Ароматические амины не должны превышать предельные значения после восстановительного расщепления доступных текстильных компонентов.

Испытания проводятся в соответствии с методами, описанными в 
ГОСТ EN 71-10 и ГОСТ EN 71-11.

# 10 Воспламеняемость (см. А.3)

# 10.1 Требование

При испытании в соответствии с 10.2 на текстильных материалах не должно наблюдаться эффекта вспышки, а скорость распространения пламени не должна превышать 30 мм/с.

Эти испытания могут проводиться на отдельном образце, который был предварительно обработан в соответствии с пунктом 8.1, или в конце последовательности испытаний.

# 10.2 Проведение испытания

Для выявления эффекта вспышки используют испытательное пламя, установленное в ГОСТ EN 71-2, п. 5.5 или ГОСТ ISO 8124-2–2014, п. 5.1.2, п. 5.1.4, направляют на (3,0 ± 0,5) с на различные места детских ходунков, где вероятно возникновение эффекта вспышки.

Для определения скорости распространения пламени используют испытательное пламя, установленное в стандарте ГОСТ EN 71-2, п. 5.4 или ГОСТ ISO 8124-2–2017, п. 5.4.

# 11 Механические опасности (см. А.4)

# 11.1 Опасность защемления (см. А.4.1)

11.1.1 Требования

При испытании согласно 11.1.2 не должно быть полностью закрытых отверстий диаметром от 7 до 12 мм, если только их глубина не составляет менее 10 мм или если тестирующий зонд (см. 7.4.2) не проникает внутрь при испытании 11.1.2.

При испытании согласно 11.1.2 в сетчатой ткани не должно быть отверстий, допускающих проникновение зонда для испытания сетчатой ткани (см. 7.4.1) диаметром до 7 мм.

Испытание должно проводиться с продуктом в любой предполагаемой ситуации использования.

Это требование не распространяется на поворотные ролики, колеса, всю нижнюю часть детских ходунков и любую другую часть нижней части ходунка, которая находится на расстоянии более 100 мм от вертикали внешнего края (см. рисунок 12).

Размеры в миллиметрах

– расстояние 100 мм от края

Рисунок 12 – Нижняя часть ходунков

11.1.2 Проведение испытания

При испытании проверяют, проникает ли 7-миллиметровый шаблон (см. 5.4.1) в доступное, полностью закрытое отверстие на 10 мм или более при любом возможном направлении с приложенным усилием до 30 Н.

Если 7-миллиметровый шаблон проникает на 10 мм или более, то 
12-миллиметровый шаблон (см. 7.4.1) также должен проникать на 10 мм или более при приложении силы до 5 Н.

Если 7-миллиметровый шаблон проникает с приложенной силой до 30 Н, но 12-миллиметровый шаблон с приложенной силой до 5 Н не проникает на 10 мм или более, то проверяется, проникает ли 12-миллиметровый шаблон для проверки формы (см. 7.4.2) на 10 мм или более, если их прикладывают с усилием до 5 Н.  	Проверяется, проникает ли шаблон для испытания сетчатой ткани (см. 7.4.1) в доступные отверстия в сетчатой ткани диаметром до 7 мм с приложенным усилием до 30 Н.

# 11.2 Опасность, создаваемая движущимися частями (см. А.4.2)

11.2.1 Общие положения

Поворотные ролики, колеса, вся нижняя часть детских ходунков и нижняя часть ходунков, расположенные более чем на 100 мм за пределами вертикали внешнего края ходунков, исключены из требований, изложенных в пункте 11.2.

11.2.2 Требования к местам защемления

После установки детских ходунков по назначению в соответствии с инструкцией изготовителя не должно быть мест защемления, которые могут смыкаться менее чем на 12 мм, за исключением случаев, когда они всегда составляют менее 5 мм по всему диапазону перемещения

Изменение установленных требований, вызванное эластичностью материалов, не может рассматриваться как угроза защемления.

9.2.3 Требования к точкам сдвига

После установки детских ходунков по назначению в соответствии с инструкцией изготовителя не должно быть точек сдвига, которые могут смыкаться менее чем на 12 мм.

# Изменение установленных требований  вследствие зазора и/или эластичности материалов не может рассматриваться как угроза сдвига.

# 11.3 Функция защиты сиденья

11.3.1 Общие положения

Наличие удерживающей системы, основанной на ремнях безопасности, не предусмотрено.

11.3.2 Паховый ремень

Детские ходунки должны быть оснащены паховым ремнем.

Если паховый ремень изготовлен из эластичного материала, его ширина должна составлять не менее 50 мм.

Если паховый ремень изготовлен из жесткого материала, его ширина должна составлять не менее 20 мм.

11.3.3 Съемное сиденье

Если сиденье является съемным, то механизмы крепления сиденья должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвратить непреднамеренное отсоединение сиденья.

Это требование считается выполненным, если работает одно из следующих условий:

- для снятия сиденья требуется использовать по меньшей мере два независимых крепежных механизма, которые должны приводится в действие одновременно; или

- использовать отдельный крепежный механизм, который приводится в действие с помощью инструмента; или

- использовать отдельный крепежный механизм, который требует приложение усилия не менее 50 Н для отсоединения; или

- для отсоединения крепежного механизма требуются два последовательных действия, при этом второе действие зависит от выполнения и удержания первого действия; или

- для отсоединения сиденья требуется выполнить три или более независимых действий (например, ослабления зажима).

11.3.4 Высота сиденья

11.3.4.1 Требование

Высота сиденья при измерении в соответствии с пунктом 9.3.4.2 в самом низком положении должна составлять не менее 180 мм от пола.

11.3.4.2 Проведение испытания

Детские ходунки устанавливают на ровную горизонтальную поверхность.

Испытательную массу А (см. 7.1.1) помещают вертикально в центр сиденья детского ходунка и оставляют на 10 мин.

Измеряют высоту посадочного места  от нижней части испытательной массы до горизонтальной поверхности (см. рисунок 13).

h – высота сиденья в самом низком положении

Рисунок 12 – Измерение минимальной высоты регулируемого сиденья

# 11.4 Риски, связанные с регулировкой высоты и складыванием изделия

11.4.1 Требования

11.4.1.1 Общие

Детские ходунки, которые можно складывать или регулировать по высоте, должны быть оснащены запирающими механизмами для системы складывания и регулировки по высоте.

11.4.1.2 Незавершенная сборка

Чтобы предотвратить опасность незавершенной сборки, в случае, если изделие собрано не полностью, по крайней мере, один  запирающий механизм должен автоматически включаться, когда изделие устанавливается в соответствии с инструкцией изготовителя.

11.4.1.3 Непреднамеренное ослабление запирающих механизмов

Чтобы предотвратить опасность непреднамеренного ослабления, детские ходунки не должны складываться при испытании в соответствии с пунктом 11.4.2, они должны оставаться заблокированным в рабочем положении, а также должно выполняться одно из следующих условий:

- имеется по меньшей мере две независимые защелки, которые должны быть задействованы одновременно; или

- запирающий механизм сконструирован таким образом, что его можно привести в действие только с помощью инструмента; или

- для разблокировки запирающего механизма требуются два последовательных действия, причем второе действие зависит от первого действия, которое необходимо выполнить и которое необходимо сохранить.

11.4.2 Проведение испытаний механизмов регулировки высоты и складывания

11.4.2.1 Испытание на долговечность

Перед испытанием ослабить все механизмы регулировки высоты и / или складывания.

Сложите детские ходунки полностью и разложите их в соответствии с инструкцией изготовителя.

Испытание повторяют в общей сложности 100 раз.

11.4.2.2 Испытание на прочность

Установите детские ходунки в соответствии с инструкцией по эксплуатации от изготовителя.

Приложите усилие в 200 Н в направлении складывания детских ходунков и удерживайте это усилие в течение 2 мин.

# Приложите усилие в общей сложности 5 раз.

# 11.5 Опасность удушения шнурами, лентами и аналогичными деталями (см. А.4.3)

11.5.1 Требования

Шнуры, ленты и аналогичные детали при испытании в соответствии с 11.5.2 должны иметь свободную длину не более 220 мм.

В тех случаях, когда шнуры, ленты или аналогичные детали прикреплены к детским ходункам вместе или на расстоянии 80 мм друг от друга, при проверке в соответствии с пунктом 9.5.2 длина одного шнура должна составлять не более 220 мм, а общая длина от одного свободного конца до другого свободного конца не должна превышать 360 мм (см. рисунок 14).

При испытании в соответствии с пунктом 9.5.2 размер окружности петель не должен превышать 360 мм.

Не допускается использование монофильные шнуры.

Размеры в миллиметрах

L – длина; D – расстояние

Рисунок 14 — Примеры измерения шнуров, лент или аналогичных деталей

11.5.2 Проведение испытания

Длина шнура, ленты или аналогичной детали измеряются от точки крепления к детским ходункам  до свободного конца шнура, ленты или аналогичной детали при приложении силы натяжения 25 Н .

Измерение длины окружности петли должно быть измерено при приложении силы натяжения 25 Н .

# 11.6 Опасность удушья и проглатывания (см. А.4.4)

11.6.1 Требования

При испытании в соответствии с пунктом 11.6.2 ни одна деталь или часть детали, которая подлежит удалению, независимо от того, предусмотрено ли удаление с помощью инструмента или без него, не должна полностью помещаться в цилиндр для испытания мелких деталей, указанный в пункте 7.2.

11.6.2 Проведение испытания

11.6.2.1 Оценка способности ребенка удерживать компоненты

Считается, что ребенок может схватить какую-либо деталь, если он может зажать ее большим и указательным пальцами или зубами.

В тех случаях, когда трудно определить, может ли ребенок ухватиться за какую-либо деталь, то проводится испытание. Нужно вставить щуп, указанный в пункте 7.3, между деталью и нижележащим слоем под углом от 0° до 10° от поверхности нижележащего слоя с усилием (10 ± 1) Н. Если шаблон может быть вставлен более чем на 2 мм, считается, что ребенок может ухватиться за эту деталь.

11.6.2.2 Проверка крутящего момента

На деталь в течение 5 с постепенно прикладывается крутящий момент по часовой стрелке до тех пор, пока или:

- был достигнут поворот на 180° по отношению к исходному положению; или

- был достигнут крутящий момент 0,34 Нм;

Максимальное вращательное движение или требуемый крутящий момент должны быть приложены в течение (10 ± 1) с.

Затем деталь необходимо освободить, чтобы она могла вернуться в расслабленное состояние, и процесс повторяется в направлении, противоположном часовой стрелке.

Если выступающие детали, компоненты или узлы надежно закреплены на доступной оси или валу и предназначены для вращательного перемещения с выступающими частями, компонентами или узлами, ось или вал должны быть зажаты во время испытания, чтобы предотвратить вращательное движение.

В случае, если деталь, прикрепленная болтами, отрывается при приложении требуемого крутящего момента, необходимо продолжать прикладывать крутящий момент до тех пор, пока требуемый крутящий момент не будет превышен, или пока деталь не оторвется, или пока не станет очевидным, что деталь не оторвется.

При использовании зажимов и испытательного оборудования необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить крепежный механизм или корпус изделия.

Необходимо проверить, полностью ли помещается деталь или составная часть детали, которая оторвалась во время испытания, в цилиндре для испытания мелких деталей, установленном в 7.2, в любом положении без сдавливания или манипуляций.

11.6.2.3 Испытание на растяжение

Испытание на растяжение должно проводиться на тех же деталях, что и испытание на крутящий момент.

Подходящий зажим для фиксации крепится к изделию таким образом, чтобы не повредить ни механизм крепления, ни корпус изделия.

Деталь закрепляется в устройства для испытания на растяжение, и к испытываемой детали прикладывается тяговое усилие 90 Н. Усилие прикладывается постепенно в течение примерно 5 с и сохраняется в течение (10 ± 1) с.

Необходимо проверить, полностью ли помещается деталь или составная часть детали, которая оторвалась во время испытания, в цилиндре для испытания мелких деталей, установленном в 7.2, в любом положении без сдавливания или манипуляций.

# 11.7 Опасность удушья от пластиковой упаковки (см. А.4.5)

11.7.1 Пластиковая упаковка

Пластиковая упаковка, площадью более (100 × 100) мм должна соответствовать как минимум одному из следующих требований:

- она должна иметь среднюю толщину пленки не менее 0,038 мм; или

- она должна быть прорезана заданными отверстиями таким образом, чтобы на площади (30 × 30) мм было удалено не менее 1% площади.

Пластиковая упаковка с отверстием по периметру более 360 мм, не должна иметь стяжек или шнуров в качестве средства герметизации и должна быть маркирована на официальном языке страны продажи словом “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!” и/или “ВНИМАНИЕ!”, за которым следует надпись “Храните пластиковую упаковку в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасности удушья”.

Предупредительная надпись может иметь другую формулировку, при условии, что четко передано требуемое предупреждение.

Текст должен быть указан вместе со значком предупреждающего треугольника
(). Значок с минимальной высотой 1 см может быть помещен поверх списка предупреждений, если используются разные языки.

Термоусадочная пленка, которая удаляется пользователем при вскрытии упаковки, не подпадают под действие этих требований.

11.7.2 Пластиковые наклейки

11.7.2.1 Требование

Пластиковые наклейки или части пластиковых наклеек не должны отслаиваться при проверке в соответствии с пунктом 11.7.2.2.

11.7.2.2 Проведение испытания

Исследуемую поверхность полностью погружают в емкость с водой с температурой (20 ± 5) °C на 4 мин ± 10 с. Продукт вынимают, стряхивают излишки воды и оставляют при комнатной температуре на 
10 мин ± 10 с.

Испытания необходимо повторить еще три раза.

Это испытание может быть проведено на отдельном образце, предварительно обработанном в соответствии с пунктом 5.1, или в конце последовательности испытаний.

# 11.8 Опасность углов, краев и выступающих частей (см. А.4.6)

Все углы, края и выступающие части детских ходунков должны быть закруглены и не иметь заусенцев.

На всех поверхностях детских ходунков не должно быть заусенцев и острых краев.

# 11.9 Риски, связанные с недостаточной структурной целостностью (см. А.4.7)

11.9.1 Статическая прочность

11.9.1.1 Требование

При проверке в соответствии с 11.9.1.2.1 или 11.9.1.2.2 детские ходунки не должны складываться или переключаться с одной регулировки высоты на другую.

11.9.1.2 Проведение испытания

11.9.1.2.1 Детские ходунки без подноса

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Масса 30 кг равномерно распределяется по сиденью.

Массу оставляют на 24 ч  ± 10 мин.

После этого масса удаляется, и детские ходунки оставляют на период восстановления 1 ч ± 10 мин.

11.9.1.2.2 Детские ходунки с подносом

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Масса 30 кг равномерно распределяется на сиденье, а масса 10 кг в центре подноса равномерно распределяется по поверхности диаметром 120 мм.

Эти массы оставляют там на 24 ч ± 10 мин.

После этого массы удаляются, и детские ходунки оставляют на восстановительный период продолжительностью 1 ч ± 10 мин.

11.9.2 Динамическая прочность

11.9.2.1 Требование

При проверке в соответствии с пунктом 11.9.2.2 Сиденье и ремень безопасности не должны порваться, а детские ходунки не должны складываться или переключаться с одной регулировки высоты на другую.

11.9.2.2 Проведение испытания

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Пенопласт (см. 7.8) укладывается на сиденье.

Испытательная масса A (7.1.1) удерживается вертикально на 70 мм над центром сиденья и затем опускается на сиденье.

Испытание повторяется в общей сложности 100 раз.

# 11.10 Риски, связанные с связанные с недостаточной устойчивостью (см. А.4.8)

11.10.1 Устойчивость

11.10.1.1 Требования

При проверке в соответствии с пунктом 11.10.1.2 детские ходунки не должны опрокидываться.

9.10.1.2 Проведение испытания

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Испытательная смесь A (7.1.1) помещается вертикально в центре сиденья.

Движение испытательной массы во время испытания должно быть сведено к минимуму с помощью соответствующих вспомогательных средств с незначительной массой.

Детские ходунки устанавливают на наклонной плоскости в соответствии с пунктом 7.5 против упора.

Поворотные ролики или колеса устанавливаются в наиболее неудобное положение.

Проверка выполняется в направлении вперед, в сторону и назад.

11.10.2 Динамическая стабильность

11.10.2.1 Требования

При испытании в соответствии с пунктом 11.10.2.2 детские ходунки не должны опрокидываться, не должны ломаться и по-прежнему должно выполнять предусмотренную функцию. Если детские ходунки оснащены съемными игрушечными аксессуарами, необходимо испытывать детские ходунки без игрушечных аксессуаров.

11.10.2.2 Проведение испытания

11.10.2.2.1 Общие положения

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Крепежные устройства и устройства для торможения изделия (если таковые имеются) отсоединяются.

Необходимо определить перпендикулярную плоскость А, которая проходит через центр сиденья и параллельна направлению взгляда ребенка. Перпендикулярно плоскости А должна быть определена перпендикулярная плоскость В, которая проходит через центр поверхности сиденья.

Испытание на динамическую устойчивость должно проводиться в ориентации вперед (11.10.2.2.2) и назад (11.10.2.2.3).

В случае, если ориентация вперед и назад неочевидна, детские ходунки должны быть испытаны в наименее благоприятной ориентации вперед, разрешенной инструкцией по эксплуатации, и в противоположной ориентации назад соответственно.

11.10.2.2.2 Проверка динамической устойчивости при выравнивании вперед

Детские ходунки должны быть направлено вперед на испытательную плоскость (7.6.1) таким образом, чтобы плоскость А проходила перпендикулярно передней кромке испытательной плоскости и через центр шкива (7.7.3).

Испытательная масса B (7.1.2) помещается вертикально в центре сиденья.

Движение испытательной массы во время испытания должно быть сведено к минимуму с помощью соответствующих вспомогательных средств с незначительной массой.

На испытательной плоскости рядом с упором устанавливается распорка (7.6.2). Детские ходунки следует перемещать в направлении упора до тех пор, пока наиболее выступающие части основания детских ходунков не коснется распорки и, таким образом, не будут находиться на расстоянии 40 мм от упора. Если одна проставка недостаточно высока, другая проставка устанавливается поверх той, что находится под ней.

Испытательный масса D (7.1.4) устанавливается в передней части основания детских ходунков на уровне A с помощью стального троса (7.7.2) и шкива (7.7.3), и шкив выравнивается так, чтобы усилие было приложено горизонтально.

Массу необходимо опустить в ведро, наполненное песком. Поверхность песка должна быть ровной, чтобы обеспечить одновременное соприкосновение всей поверхности грунта с поверхностью песка.

Длина стального троса регулируется таким образом, чтобы нижняя поверхность тестируемой массы D касалась поверхности песка.

Для точной регулировки длины стального троса необходимо отодвинуть детские ходунки на 10-20 мм от проставок и затем отпустить его, чтобы подтвердить, что в этом положении натяжение стального троса является достаточным для перемещения вспомогательного средства для бега детей вперед. Распорка должна быть удалена, чтобы подтвердить, что натяжение стального троса недостаточно для перемещения детских ходунков вперед, когда оно находится на расстоянии 40 мм от упора.

Примечание –– Точная настройка может выполняться несколько раз.

Детские ходунки следует вернуть в исходное положение, чтобы расстояние d от наиболее выступающих частей основания до упора составляло 580 мм. Необходимо убедиться, что поворотные ролики направлены в направлении предполагаемого пути, по которому они должны быть перемещены, в сторону от переднего края и обратно в исходное положение.

Необходимо отпустить детские ходунки.

Испытание необходимо повторить с испытательной массой C (7.1.3) и расстоянием d 720 мм.

11.10.2.2.3 Проверка динамической устойчивости при ориентации назад

Испытание должно проводиться в соответствии с пунктом 11.10.2.2.2, но с использованием детских ходунков, обращенных назад.

# 11.11 Опасность падения с лестницы (см. А.4.9)

11.11.1 Требования

При проведении испытаний в соответствии с пунктом 11.11.2 детские ходунки должны оставаться в контакте с испытательной плоскостью во время каждого испытания и могут опираться только на эту плоскость.

11.11.2 Проведение испытания

11.11.2.1 Общие положения

Контрольная плоскость (7.7.1) и нижняя часть основания (например, колеса, стопоры) детских ходунков очищается тканью, смоченной деминерализованной водой. Перед проведением испытаний все должно высохнуть.

Съемные игрушки должны быть удалены.

Испытательная масса B (7.1.2) помещается вертикально в центре сиденья. Движение испытательной массы внутри сиденья не должно быть ограничено.

Необходимо определить перпендикулярную плоскость А, которая проходит через центр испытательной массы и параллельна направлению взгляда ребенка. Перпендикулярно плоскости А должна быть определена перпендикулярная плоскость В, которая проходит через центр испытательной массы.

В основании необходимо просверлить отверстия на высоте 60 мм от испытательной плоскости, выровненные по плоскости A спереди и сзади и выровненные по плоскости B с обеих сторон (см. рис. 15). Отверстия не должны влиять на свойства изделия во время испытаний.

Если конструкция изделия не позволяет просверлить отверстия в соответствии с указанными требованиями, то отверстия в основании должны быть выровнены по плоскости А и плоскости В, на высоте, максимально приближенной к 60 мм, с шагом ±5 мм, но не выше 100 мм (см. рис. 15). Это применимо только к передней, задней или боковым сторонам, где невозможно просверлить отверстие диаметром 60 мм. Например, если это применимо только к задней части изделия, то отверстия на передней и боковых сторонах должны быть просверлены на расстоянии 60 мм.

Если конструкция изделия не позволяет просверлить отверстия в соответствии с вышеуказанными требованиями, то вдоль основания детского ходунка (см. рис. 16) на высоте, указанной выше (см. 7.7.2), крепится отрезок стального троса (см. 7.7.2). Этот стальной трос должен быть оснащен крепежным устройством, соответствующим уровню A или уровню B в зависимости от обстоятельств.

На лотке могут потребоваться дополнительные отверстия для крепления стержня, необходимого для испытания на опрокидывание (см. 11.11.3).

h – заданная высота 60 мм (если эта заданная высота не может быть применена, допускается постепенное увеличение высоты h на ± 5 мм, но не более чем на 100 мм)

Рисунок 15 – Расположение отверстий на основании

1 – основание; 2 – стальной трос; 3 – колеса;

4 – контрольный уровень h заданная высота 60 мм (если эта заданная высота не может быть применена, допускается постепенное увеличение высоты h на ± 5 мм, но не более чем на 100 мм)

Рисунок 16 – Подготовка изделия (отверстия для веревки) для изделий с открытым основанием

Фиксаторы и регуляторы скорости должны быть ослаблены или отрегулированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную скорость; в системах, которые нельзя ослабить или отрегулировать (например, автоматические весовые тормоза на колесах), тестирование должно проводиться путем принудительного отключения этих систем от торможения изделия. Это можно сделать любым способом, который не влияет на массу продукта.

11.11.2.2 Проверка падения лестницы при выравнивании вперед

Детские ходунки ставят на контрольный уровень (7.7.1).

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Испытательная масса B (7.1.2) помещается вертикально в центре сиденья.

Стальной трос прикрепляется к передней части основания через отверстие, выровненное с уровнем А, или к крепежному устройству на стальном тросе, установленном вдоль основания и выровненном с уровнем А (см. 11.11.2.1).

Стальной трос пропускают через шкив и устанавливают шкив так, чтобы трос проходил параллельно испытательной плоскости. Испытательный заземляющий элемент D (7.1.4) прикрепляется к свободному концу троса.

Детские ходунки должно быть направлены вперед на испытательную плоскость таким образом, чтобы плоскость А проходила перпендикулярно передней кромке испытательной плоскости и через центр шкива; расстояние d от оси (передних) колес/колес до кромки испытательной плоскости составляет 371 мм.

Необходимо следить за тем, чтобы все поворотные ролики были направлены в направлении предполагаемого пути, по которому они должны быть перемещены.

С помощью подходящего приспособления (например, крючка, зажима и шнура, магнита и т. д.) детские ходунки удерживают в исходном положении. С помощью этого устройства должно быть возможно высвобождение детских ходунков без создания дополнительного усилия или движения детских ходунков.

С помощью этого устройства можно освободить детские ходунки. Если в результате неправильной испытательной установки детские ходунки перемещаются в сторону или поворачиваются во время пути, который необходимо преодолеть, до того, как первое колеса (первые колеса) достигают края испытательной плоскости, испытание прекращают и процедура повторяют.

Когда детские ходунки останавливаются, контрольная масса D все еще должна быть закреплена.

Если часть детских ходунков выступает за край испытательной плоскости, испытательную массу следует удалить через 30 с после остановки и выполнить испытание на опрокидывание, как указано в 11.11.3.2.

Испытания необходимо повторить еще два раза.

Процедура испытания должна быть повторена при минимальной настройке высоты.

11.11.2.3 Испытание на падения лестницы при выравнивании в сторону

Детские ходунки ставят на контрольный уровень (7.7.1).

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Испытательная масса B (7.1.2) помещается вертикально в центре сиденья.

Стальной трос крепится к боковой части основания через отверстие, выровненное по плоскости B, или к крепежному устройству на стальном тросе, установленном вдоль основания и выровненном по плоскости B (см. 11.11.2.1).

Стальной трос пропускают через шкив и устанавливают шкив так, чтобы трос проходил параллельно испытательной плоскости. Испытательный заземляющий элемент D (7.1.4) прикрепляется к свободному концу троса.

Детские ходунки направлены в сторону испытательной плоскости так, чтобы плоскость B проходила перпендикулярно передней кромке испытательной плоскости и через центр шкива; расстояние d от центральной точки (самого) бокового колеса/колес до кромки испытательной плоскости составляет 91 мм.

Необходимо следить за тем, чтобы все поворотные ролики были направлены в направлении предполагаемого пути, по которому они должны быть перемещены.

С помощью подходящего приспособления (например, крючка, зажима и шнура, магнита и т. д.) детские ходунки удерживают в исходном положении. С помощью этого устройства должно быть возможно высвобождение детских ходунков без создания дополнительного усилия или движения детских ходунков.

С помощью этого устройства можно освободить детские ходунки.

Когда детские ходунки останавливаются, контрольная масса D все еще должна быть закреплена.

Если часть детских ходунков выступает за край испытательной плоскости, испытательную массу следует удалить через 30 с после остановки и выполнить испытание на опрокидывание, как указано в пункте 11.11.3.3.

Испытание необходимо повторить еще два раза.

Процедура испытания должна быть повторена при минимальной настройке высоты.

Испытание должно быть повторено на другой стороне.

11.11.2.4 Испытание на падения с лестницы при выравнивании в обратном направлении

Детские ходунки ставят на контрольный уровень (7.7.1).

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Испытательная масса B (7.1.2) помещается вертикально в центре сиденья.

Стальной трос прикрепляют к задней части основания через отверстие, выровненное с уровнем А, или к крепежному устройству на стальном тросе, установленном вдоль основания и выровненном с уровнем А (см. 11.11.2.1).

Стальной трос пропускают через шкив и устанавливают шкив так, чтобы трос проходил параллельно испытательной плоскости. Испытательный заземляющий элемент D (7.1.4) прикрепляют к свободному концу троса.

Детские ходунки должны быть обращены назад к испытательной плоскости таким образом, чтобы плоскость А проходила перпендикулярно передней кромке испытательной плоскости и через центр шкива; расстояние d от центра (самых) задних колес/колес до кромки испытательной плоскости составляет 371 мм.

Необходимо следить за тем, чтобы все поворотные ролики были направлены в направлении предполагаемого пути, по которому они должны быть перемещены.

С помощью подходящего приспособления (например, крючка, зажима и шнура, магнита и т. д.) детские ходунки удерживают в исходном положении. С помощью этого устройства должно быть возможно высвобождение детских ходунков без создания дополнительного усилия или движения детских ходунков.

С помощью этого устройства можно освободить детские ходунки. Если в результате неправильной испытательной установки детские ходунки или поворачиваются в течение пройденного пути и до того, как первое колесо (первые колеса) достигнет края испытательной плоскости, испытание отменяется, и процедура повторяется.

Когда детские ходунки останавливают, контрольная масса D все еще должна быть закреплена.

Если часть детских ходунков выступает за край испытательной плоскости, испытательный состав следует удалить через 30 с после остановки.

Испытание необходимо повторить еще два раза.

Процедура испытания должна быть повторена при минимальной настройке высоты.

11.11.3 Испытание на опрокидывание

11.11.3.1 Общие положения

Расстояние x (в мм) можно рассчитать, используя следующее уравнение:

x= 810-y2-25                                                                             (1)

где y - высота детских ходунков на верхнем крае перед сиденьем, в мм.

Высота y должна определяться с учетом испытательной массы B, помещенной в сиденье (7.1.2) (см. рис. 17).

1 – спереди; 2 – сзади; y – высота детских ходунков по верхнему краю перед сиденьем (мм)

Рисунок 17 – Определение y для вычисления x

11.11.3.2 Проверка на предмет опрокидывания вперед

Испытательная масса B должна быть удалена.

Алюминиевый угол (7.7.4) должен быть закреплен в центре верхней части детских ходунков на уровне А и параллельно полу (если все колеса находятся в контакте с землей).

Алюминиевый угол должен быть закреплен вспомогательными средствами с незначительной массой, такими как ремни.

Необходимо определить точку на алюминиевом уголке, которая находится на расстоянии x от переднего края сиденья. При наличии мягкой кромки мягкий материал необходимо сжимать, прикладывая силу 50 Н к центру жесткой пластины (7.7.5). В течение 5 с в этот момент необходимо постепенно наращивать массу в 7,65 кг, которая сохраняется в течение 10 с.

При наличии поддона детских ходунков, который выступает за передний край сиденья, по крайней мере, на расстояние x, массу следует прикреплять непосредственно к поддону, как показано на рисунке B.1 приложения B.

11.11.3.3 Проверка на предмет опрокидывания в сторону

Испытательная масса B должна быть удалена.

Алюминиевый угол (7.7.4) должен быть закреплен в центре верхней части детских ходунков от сиденья на уровне В и параллельно полу (если все колеса соприкасаются с полом).

Алюминиевый угол должен быть закреплен с помощью приспособлений с незначительной массой, таких как ремни.

Необходимо определить точку на алюминиевом уголке, которая находится на расстоянии x от бокового края сиденья. При наличии мягкого края мягкий материал необходимо сжимать, прикладывая силу 50 Н к центру жесткой пластины (7.7.5).

В течение 5 с этого момента (см. Приложение В, рисунок В.1) необходимо постепенно увеличивать массу до 7,65 кг, которая сохраняется в течение 10 с.

11.12 Фиксирующее устройство

11.12.1 Требования

При проверке в соответствии с 10.12.2 детские ходунки, оснащенные фиксирующим устройством, должны иметь смещение не более 50 мм.

Если детские ходунки предназначены для перемещения вокруг фиксированной точки, то при проверке в соответствии с пунктом 10.12.2 часть детских ходунков, которая должна быть закреплена в одном месте, не должна сдвигаться более чем на 50 мм.

11.12.2 Проведение испытания

11.12.2.1 Общие положения

Для ручных регуляторов скорости необходимо выбрать самую быструю настройку.

Необходимо определить перпендикулярную плоскость А, которая проходит через центр сиденья и параллельна направлению взгляда ребенка. Перпендикулярно плоскости А должна быть определена перпендикулярная плоскость В, которая проходит через центр поверхности сиденья.

Проверка фиксирующего устройства должна проводиться в ориентации вперед (11.12.2.2), в боковой ориентации (11.12.2.3) и в ориентации назад (11.12.2.4).

В случае, если ориентация вперед, боковая ориентация и ориентация назад не очевидны, детские ходунки следует проверить в наиболее неблагоприятной ориентации вперед, разрешенной инструкцией по эксплуатации, и в соответствующей противоположной ориентации назад и в обеих ориентациях, перпендикулярных ориентации вперед.

11.12.2.2 Проверка стопорного устройства при ориентации вперед

Детские ходунки устанавливают на контрольный уровень (7.7.1).

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Испытательная масса B (7.1.2) помещается вертикально в центре сиденья.

Детские ходунки должны быть направлено вперед, на испытательную плоскость, так чтобы плоскость А проходила перпендикулярно передней кромке испытательной плоскости и через центр шкива.

Все фиксирующие устройства должны быть активированы в соответствии с инструкцией изготовителя.

Стальной трос крепится к передней части основания через отверстие, выровненное с уровнем А, или к крепежному устройству на стальном тросе, установленном вдоль основания и выровненном с уровнем А (см. 11.11.2.1).

Стальной трос пропускают через шкив троса и устанавливают шкив так, чтобы трос проходил параллельно испытательной плоскости.

В течение одной минуты после того, как детские ходунки установлены на испытательный уровень, постепенно, в течение 5 с, на свободный конец веревки должен быть нанесен испытательный состав D (7.1.4).

Через 1 мин ± 5 с массу необходимо удалить.

Смещение должно быть измерено.

Процедура испытания должна быть повторена при любой другой настройке высоты.

11.12.2.3 Проверка стопорных устройств при боковом выравнивании

Детские ходунки устанавливают на контрольный уровень (11.7.1).

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Испытательная масса B (7.1.2) помещается вертикально в центре сиденья.

Детские ходунки должны быть направлено в сторону испытательной плоскости таким образом, чтобы плоскость В проходила перпендикулярно передней кромке испытательной плоскости и через центр шкива.

Все фиксирующие устройства должны быть активированы в соответствии с инструкцией изготовителя.

Стальной трос прикрепляется к передней части основания через отверстие, выровненное с уровнем B, или к крепежному устройству на стальном тросе, установленном вдоль основания и выровненном с уровнем B (см. 11.11.2.1).

Стальной трос пропускают через шкив троса и устанавливают шкив так, чтобы трос проходил параллельно испытательной плоскости.

В течение одной минуты после того, как детские ходунки установлены на испытательный уровень, постепенно, в течение 5 с, на свободный конец веревки должен быть нанесен испытательный состав D (7.1.4).

Через 1 мин ± 5 с массу необходимо удалить.

Смещение должно быть измерено.

Процедура испытания должна быть повторена при любой другой настройке высоты.

11.12.2.4 Проверка стопорного устройства при ориентации назад

Детские ходунки устанавливают на контрольный уровень (7.7.1).

Регулируемые сиденья должны быть установлены в самом высоком положении.

Испытательная смесь B (7.1.2) помещается вертикально в центре сиденья.

Направленные назад детские ходунки следует расположить на испытательной плоскости таким образом, чтобы плоскость А проходила перпендикулярно передней кромке испытательной плоскости и через центр шкива.

Все фиксирующие устройства должны быть активированы в соответствии с инструкцией изготовителя.

Стальной трос крепится к передней части основания через отверстие, выровненное с уровнем А, или к крепежному устройству на стальном тросе, установленном вдоль основания и выровненном с уровнем А (см. 11.11.2.1).

Стальной трос пропускают через шкив троса и устанавливают шкив так, чтобы трос проходил параллельно испытательной плоскости.

В течение одной минуты после того, как детские ходунки установлены на испытательный уровень, постепенно, в течение 5 с, на свободный конец веревки должен быть нанесен испытательный состав D (7.1.4).

Через 1 мин ± 5 с массу необходимо удалить.

Смещение должно быть измерено.

Процедура испытания должна быть повторена при любой другой настройке высоты.

# 12 Маркировка и информация об изделии

12.1 Общие сведения

Чтобы уменьшить возможные последствия предсказуемых опасностей, связанных с использованием детских ходунков, необходимо предоставить информацию об изделии.

Информация об изделии должна быть составлена на официальном языке (языках) страны продажи.

Примечание – Информация о предупредительной информации приводится в Приложении С.

В предупреждениях, требуемых в соответствии с 12.2, 12.3 и 12.4, слово „изделие“ может быть заменено подходящим словом, описывающим изделие или конкретную конфигурацию.

Должны быть составлены предупреждающие надписи, заглавные буквы которых должны быть высотой не менее 2,5 мм. Слово "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" должно быть написано заглавными буквами.

12.2 Маркировка

Маркировка должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническим регламентам или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах и нормативных правовых актах приведена в приложении ДA.

Маркировка должна быть четкой и содержать следующую информацию:

- название или товарный знак изготовителя, импортера или организации, ответственной за продажу, и соответствующий адрес;

- маркировка изделия (например, номер модели, название или другие средства идентификации);

Детское ходунки должны иметь видимую и постоянную маркировку, по крайней мере, со следующими предупреждениями:

[1] "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!“ и/или “ВНИМАНИЕ!”

[2] “Не подпускайте ребенка к лестницам, ступеням и неровным поверхностям".

[3] “Никогда не оставляйте ребенка без присмотра".

Это предупреждение должно быть указано вместе с графическим символом на рисунке 18.

|  | Минимальный диаметр: 25 мм Соотношение размеров: как показано на рисунке 18 Цвета: – Внешний край: белый – И кружок, и зачеркивание: красный – Фон в круге: белый –ребенок/взрослый/стрелка: Черный |
| --- | --- |

Символ, представленный в настоящем стандарте, может свободно использоваться кем угодно, но не должны быть частью каких-либо товарных знаков или регистраций промышленных образцов.

Примечание – Значок на рисунке 18 изображен на сером фоне, чтобы белая рамка была выделена.

Рисунок 18 - Графический символ „Никогда не оставляйте ребенка без присмотра“.

12.3 Информация об изделии

Информация об изделии должна содержать следующие предупреждения:

[1] "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!“ и/или “ВНИМАНИЕ!”

[2] “Никогда не оставляйте ребенка без присмотра".

[3] " Не подпускайте ребенка к лестницам, ступеням и неровным поверхностям.”

Информация о продажах также должна включать следующую информацию:

а) название или товарный знак изготовителя, импортера или организации, ответственной за продажу, и соответствующий адрес;

b) маркировка продукта (например, номер модели, название или другие средства идентификации);

c) номер настоящего стандарта;

d) указание: „Данное изделие предназначено только для детей, которые могут самостоятельно сидеть, до возраста, когда они могут самостоятельно ходить, или которые весят не более 12 кг (или не более 15 кг)“ в соответствии в разделом 4.

Примечание –  Если изделие распространяется через Интернет, торговая точка - это веб-сайт, на котором продается продукт.

12.4 Инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации должна содержать название и/или товарный знак изготовителя, импортера или организации, ответственной за продажу, а также соответствующий адрес и маркировку изделия (например, номер модели, название).

Инструкция по эксплуатации должна быть предоставлена для правильной и безопасной сборки и использования детских ходунков.

Это руководство должно начинаться с:

„ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ"“

Руководство должно содержать следующие предупреждения:

[1] "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!“ и/или “ВНИМАНИЕ!”

[2] “Никогда не оставляйте ребенка без присмотра".

Это предупреждение должно быть указано вместе с графическим символом на рисунке 18.

[3] “Ребенок в детских ходунках сможет дотянуться дальше и быстрее передвигаться, чем вы ожидаете ".

[4] “Не допускайте ребенка к лестницам, ступеням или неровным поверхностям".

[5] “Не подпускайте ребенка к огню, нагревательным и кухонным приборам ".

[6] “Уберите горячие жидкости, электрические кабели и другие потенциально опасные предметы из зоны досягаемости ".

[7] “Не допускайте столкновения ребенка со стеклом в дверях, окнах и в других предметах мебели".

Это руководство должно включать инструкции по уходу за изделием, а также инструкции по его очистке или стирке, а также следующие инструкции:

- Это изделие предназначено только для детей, которые могут самостоятельно сидеть, до возраста, когда они могут самостоятельно ходить, или которые весят более 12 кг;

- Это изделие следует использовать только в течение короткого периода времени (например, 20 минут).

- Не используйте детские ходунки, если какие-либо детали повреждены или отсутствуют.

- Используйте только те аксессуары или запасные части, которые одобрены изготовителем.

12.5 Требования к утилизации детских ходунков

Требования к утилизации детских ходунков приведены в приложении D.

12.6 Требования циркулярной экономики детских ходунков

Требования циркулярной экономики детских ходунков приведены в приложении Е.

# Приложение A

# (справочное)

# Обоснование

А.1 Введение

Это информационное приложение А было включено с целью обоснования конкретных требований, изложенных в настоящем стандарте.

В соответствующих случаях в настоящем приложении указаны соответствующие номера разделов настоящего стандарта, а в нормативной части стандарта указаны соответствующие ссылки на приложение.

А.2 Химические опасности (см. Раздел 9)

Дети до 24 мес проводят значительное количество времени, исследуя предметы, в том числе, берут их в рот. Важно, чтобы тяжелые металлы и летучие химические вещества, используемые в красках, лаках и т. д., которые могут выделяться при непосредственном контакте какой-либо детали ходунков со ртом ребенка, не превышали допустимых значений.

Формальдегид классифицируется как канцероген категории 1B и известен тем, что вызывает раздражение кожи; поскольку формальдегид иногда используется в текстиле, деревянных изделиях или клеях, важно ограничить его использование.

Требования к стойкости краски были включены в процедуру предварительного отбора проб в соответствии с ГОСТ EN 71-10, чтобы включить риски, связанные с миграцией красителей.

A.3 Воспламеняемость (см. раздел 10)

Риск того, что ребенок, пользующийся детскими ходунками, может приблизиться к источнику возгорания или соприкоснуться с ним, невелик. Однако, если изделие  находиться рядом с источником возгорания или соприкасаться с ним, лицо, осуществляющее уход, должно иметь возможность вытащить ребенка до того, как будет причинен вред.

А.4 Механические опасности (см. раздел 11)

А.4.1 Опасность защемления (см. 11.1)

Документально подтверждено, что это представляет опасность, если ребенок зажимает палец в отверстии и кровообращение ухудшается.

Эти риски возрастают по мере того, как ребенок проявляет готовность исследовать свое окружение. Даже если ребенок может передвигаться самостоятельно, он не всегда может уберечь свои пальцы от потенциальной опасности.

Уменьшая глубину открытых отверстий и размеры щелей, можно было бы избежать опасности. Форма также используется для оценки риска: закрытая круглая форма приводит к снижению кровообращения.

А.4.2 Опасности, связанные с движущимися частями (см. 11.2)

Опасности, связанные с движущимися частями, относятся к изделиям и жестким частям изделий, которые перемещаются во время использования. Палец ребенка может быть сломан, раздавлен или даже оторван, если пальцы окажутся зажатыми между движущимися частями изделия.

Если один элемент подвижен по отношению к другому, расстояние между элементами может уменьшиться, и могут возникнуть места защемления. Риск более серьезен, когда детали движутся под нагрузкой, такой как масса тела, масса отдельного элемента или срабатывание приводных механизмов.

Опасность сдвига возникает, когда две части движутся друг против друга и действуют как ножницы. Эта опасность становится более серьезной, когда детали перемещаются под нагрузками, такими как вес тела или вес детали, или в результате срабатывания приводного механизма.

А.4.3 Опасность удушения (см. 11.5)

Если шнуры, ленты и узкая ткань имеют такую длину, что могут обхватывать шею ребенка, существует риск удушения. Петли, которые ребенок может натянуть на голову, также представляют опасность удушения.

А.4.4 Опасность удушья и проглатывания (см. 9.6)

Удушье - это серьезная опасность, которая возникает, когда внутренние дыхательные пути ребенка закрываются, затрудняя его дыхание до такой степени, что воздух не может попасть в легкие. В результате может быть поврежден мозг.

Опасность проглатывания возникает из-за мелких частиц, которые могут попасть в пищеварительную систему ребенка и вызвать токсическое загрязнение, закупорку внутренних органов или внутренние травмы.

Указанные требования устанавливают ограничения по размеру отдельных частей детских ходунков, которые могут быть съемными или могут быть сорваны ребенком.

А.4.5 Опасность удушья (см. 11.7)

Если наружные дыхательные пути ребенка, рот и нос, закрыты одновременно, воздух не может попасть в легкие ребенка и может повредить мозг.

А.4.6 Опасные углы, края и выступающие части (см. 11.8)

Острые края и выступающие части детских ходунков могут привести к порезам, травмам или ссадинам кожи ребенка. Острые наконечники могут проткнуть кожу или глаза ребенка.

А.4.7 Опасность, связанная с недостаточной структурной целостностью (см. 9.9)

Значительный сбой в структуре детских ходунков может нанести вред ребенку.

А.4.8 Риски, связанные с недостаточной устойчивостью (см. 9.10)

Недостаточная устойчивость детских ходунков может привести к опрокидыванию и причинению вреда ребенку.

А.4.9 Опасность падения с лестницы (см. 11.11)

В последние десятилетия были зарегистрированы несчастные случаи, связанные с падением детей с лестницы в детских ходунках в местах, где доступ к лестнице или ступеням не был предотвращен, и которые привели к серьезным травмам или смертельным исходам.

Приложение B

(справочное)

Испытательная плоскость для  испытания на опрокидывание

1 –  Масса 7,65 кг;  2 –  Алюминиевый угол

x= 810-y2-25 (в мм) y = высота детских ходунков по верхнему краю перед сиденьем (в мм)

Рисунок B.1 – Испытательная плоскость для испытания на опрокидывание

Приложение С

(справочное)

Предупредительные надписи

Предупредительные надписи, указанные в таблице C.1, должны использоваться для предупреждений, перечисленных в разделе 10.

Таблица C.1 – Предупредительные надписи

| Русский |  |
| --- | --- |
| 10.2 | [1] ВНИМАНИЕ! |
|  | [2] Не подпускайте ребенка к лестницам, ступеням и неровным поверхностям |
|  | [3] Никогда не оставляйте ребенка без присмотра |
| 10.3 | [1] ВНИМАНИЕ! |
|  | [2] Никогда не оставляйте ребенка без присмотра |
|  | [3] Не подпускайте ребенка к лестницам, ступеням и неровным поверхностям |
| 10.4 | ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
|  | [1] ВНИМАНИЕ! |
|  | [2] Никогда не оставляйте ребенка без присмотра |
|  | [3] Ребенок в детских ходунках сможет дотянуться дальше и быстрее передвигаться, чем вы ожидаете |
|  | [4] Не подпускайте ребенка к лестницам, ступеням и неровным поверхностям |
|  | [5] Не подпускайте ребенка к огню, нагревательным и кухонным приборам |
|  | [6] Уберите горячие жидкости, электрические кабели и другие потенциально опасные предметы |
|  | [7] Не допускайте столкновения ребенка со стеклом в дверях, окнах и в других предметах мебели |

Приложение D
(справочное)

Требования к утилизации детских ходунков

D.1 Безопасность утилизации

По окончании срока службы детские ходунки должны быть утилизированы таким образом, чтобы не представлять опасности для окружающей среды и людей. Конструкция ходунков должна допускать разборку на основные материалы (металл, пластик, ткань) для последующей раздельной утилизации или переработки. В изделии не должно быть встроенных необслуживаемых источников энергии (например, несъемных батарей) или иных опасных компонентов, которые сложно извлечь перед утилизацией. Если в ходунках есть электронный модуль, изготовитель должен обеспечить возможность его раздельного удаления (например, отсоединяется блок с батарейками) для сдачи в переработку электронных отходов.

D.2 Информационные требования

В инструкции по эксплуатации обязательно должен содержаться раздел о порядке утилизации. В нем указывается, какие части подлежат отдельному сбору (например, «Снимите электронный игровой блок и сдайте его как электрический отход. Пластиковые и металлические части ходунков могут быть сданы в пункт приема вторсырья или помещены в контейнер для смешанных твердых отходов»). Также изготовитель при возможности указывает знак переработки на пластмассовых деталях (маркировка типа пластика). Если используются опасные вещества (что не рекомендуется) – должна быть инструкция по их нейтрализации перед утилизацией, но в рамках данного стандарта предполагается, что таковых нет.

D.3 Экологические аспекты

Изготовитель рекомендуется принимать вышедшие из употребления изделия для переработки. Настоящий стандарт рекомендует внедрение программ обмена или возврата старых ходунков (например, скидка при возврате старых при покупке новых), но это не обязательное требование, а элемент лучшей практики. Тем не менее, если изготовитель заявляет такую программу, он должен указать контакты в инструкции.

D.4 Соответствие законодательству об отходах

Утилизация должна соответствовать законодательству стран об отходах. В частности, электронные компоненты – согласно правилам об отходах электронного оборудования, пластмассы – согласно нормам обращения с полимерами. Изготовитель должен убедиться, что его продукция не содержит запрещенных при захоронении веществ.

D.5 Маркировка по утилизации

На изделии или упаковке рекомендуется наносить символы утилизации: перечеркнутый мусорный бак, символы переработки для пластика. Это поможет потребителю правильно избавиться от изделия по завершении эксплуатации.

Приложение E
(справочное)

Требования циркулярной экономики

С учетом современных экологических приоритетов в стандарте устанавливаются требования, направленные на повышение экологической эффективности ходунков и их включение в цикл циркулярной экономики. Эти требования пока носят рекомендательный характер, но изготовителям настоятельно предлагается их придерживаться:

E.1 Использование вторичного сырья

При изготовлении деталей ходунков допустимо и рекомендуется применять вторичные (рециклированные) материалы, при условии что они соответствуют всем требованиям безопасности. Например, использование пластика, полученного из переработанных отходов, позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Изготовитель должен обеспечить проверку вторичного материала на отсутствие загрязнителей и стабильность свойств. Доля вторичного сырья может быть указана в техдокументации (в процентах). Стандарт поощряет достижение доли переработанного пластика не менее 30 % от общей массы полимерных деталей. Также приветствуется использование возобновляемых биополимеров и переработанного металла. Главное условие – материалы должны пройти те же испытания безопасности.

Е.2 Долговечность и ремонтопригодность

Для поддержки принципов циркулярной экономики ходунки должны быть рассчитаны на длительный срок службы и потенциально – на повторное использование несколькими детьми (передача внутри семьи, благотворительность и т.д.). Конструкция должна допускать ремонт: замену вышедших из строя колес, тканевых сидений, музыкальных модулей. Изготовителю рекомендуется обеспечить наличие сменных комплектующих (например, продавать сменные чехлы сиденья, колеса стандартного размера). Элементы, которые могут изнашиваться (колеса, стопорные накладки), должны быть прикреплены способами, позволяющими их заменить (винтовое соединение, а не заклепки, либо запасные в комплекте). Инструкция должна содержать сведения о доступных запасных частях и порядке их замены. Чем дольше ходунки прослужат, тем меньше образуется отходов, что соответствует целям циркулярной экономики.

Е.3 Переработка в конце жизненного цикла

Конструкция должна быть таковой, чтобы основные материалы можно было отделить для переработки. Разнородные материалы по возможности разъединены (например, металл легко отделяется от пластика при разборке). Использование многослойных несъемных сочетаний материалов (например, пластиковое покрытие на металле, которое трудно отделить) нежелательно. Если такие сочетания применены, они должны быть обозначены (чтобы переработчики знали, как их обработать). Изготовителю рекомендуется предоставить информацию (в инструкции или на сайте) о том, из каких материалов состоит изделие – это облегчает вторичную переработку. Например: «Рама – сталь (подлежит металлолому), колесики – полипропилен (переработка), сиденье – полиэстер (ткань)».

Е.4 Сокращение отходов при производстве и упаковке

Хотя непосредственно к продукту не относится, изготовителям ходунков рекомендуется применять принципы экологичного производства – минимизация обрезков, возврат производственного лома в цикл, использование возобновляемых источников энергии. Упаковка ходунков должна быть по возможности выполнена из переработанных и легко перерабатываемых материалов (картон, без излишней пластиковой упаковки). Пластиковые пакеты для деталей – с маркировкой типа пластика. Все это не является строгим требованием стандарта, но способствует выполнению целей стратегии по отходам.

Е.5 Информирование потребителя

В инструкции следует включить раздел об экологических аспектах: как продлить срок службы ходунков (правильный уход, хранение), возможность передать или продать их после использования, а также призыв к правильной утилизации. Потребитель, обладающий информацией, скорее предпримет нужные шагиcleanup.org.au. Также можно отметить экологичные особенности продукта, например: «Сиденье сшито из переработанного полиэстера, база изготовлена с добавлением 20 % переработанного пластика – это снижает углеродный след изделия». Но такие заявления должны быть достоверными.

Внедряя указанные меры, изготовитель заранее удовлетворяет потенциальные регуляторные изменения и вносит вклад в охрану окружающей среды.

Приложение ДА
(справочное)

Информация о применяемых технических регламентах и

нормативных правовых актах в государствах-участниках СНГ

| Номер пункта настоящего стандарта | Нормативный правовой акт или технический регламент | Государство-участник СНГ |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | ТР ТС 008/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» | AM, BY, KZ, KG, RU |

| УДК 688.72:006.354 | МКС 97.190 97.200.50 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: ходунки детские, дети, безопасность, требования, испытания |  |

Президент Ассоциации предприятий

индустрии детских товаров «АИДТ»						А.В. Цицулина