| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202 (DIN EN 16232:2013) (проект, RU, первая редакция) |

Товары по уходу за детьми

ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ

Требования безопасности и методы испытаний

(DIN EN 16232:2013, Child care articles –

Infant swings – Safety requirements and test methods, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

## Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (Ассоциация «АИДТ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом МТК 181 «Игрушки и товары для детства»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                   202    г. №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является неэквивалентным по отношению к европейскому стандарту DIN EN 16232:2013 «Изделия для детей и ухода за детьми. Детские качели» (DIN EN 16232:2013 «Child use and care articles – Infant swings», NEQ)

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Европейский стандарт разработан техническим комитетом CEN/TC 252 «Статьи для младенцев и детей младшего возраста».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Классификация качелей

5 Общие требования безопасности детских качелей

5.1 Отсутствие острых кромок и заусенцев

5.2 Исключение риска удушения и запутывания

5.3 Предотвращение падения пользователя

5.4 Прочность конструкции и соединений

5.5 Устойчивость и защита от опрокидывания

5.6  Безопасность движущихся частей

5.7 Огнестойкость (пожаровзрывобезопасность)

5.8 Электробезопасность

5.9 Соответствие эргономическим требованиям

5.10 Предотвращение неправильного использования

5.11 Требования к игровым элементам детских качелей

6 Испытательное оборудование

6.1 Подвижная испытательная масса

6.2 Испытательная масса A

6.3 Испытательная масса B

6.4 Испытательный цилиндр для мелких деталей

6.5 Измерительный щуп

6.6 Шаблон для испытания защемления пальцев

6.7 Испытательная поверхность для испытания на статическое сопротивление скольжению

6.8 Испытательная поверхность для испытания на прочность

6.9 Испытательное оборудование для измерения уровня звука

7 Общие требования к проведению испытаний

7.1 Предварительная обработка изделия

7.2 Условия испытаний

7.3 Приложение усилия

7.4 Предельные отклонения

7.5 Порядок проведения испытаний

8 Химическая опасность (см. А.2)

8.1 Общие положения

8.2 Миграция определенных элементов (см. А.2)

8.3 Формальдегид (см. А.2)

8.4 Краситель (см. A.2)

8.5 Анилин (см. А.2)

9 Тепловые опасности (см. А.3)

9.1 Требование

9.2 Выполнение

10 Механические опасности (см. А.4)

10.1 Общие положения

10.2 Опасности, связанные с уровнем шума

10.3 Опасности, связанные с защемлением

10.4 Опасности, вызванные падением ребенка

10.5 Опасности, связанные с движущимися частями

10.6 Опасности, связанные со складыванием изделия

10.7 Опасности, вызванные запутыванием (см. A.4.3)

10.8 Опасность удушья и проглатывания

10.9 Риск удушья из-за упаковочного материала

10.10 Опасности от краев, углов и выступающих частей

10.11 Опасности, связанные с недостаточной устойчивостью

10.12 Опасности, связанные с недостаточной устойчивостью

10.13 Опасности, вызванные возможным перемещением детских качелей по полу

10.14 Опасности, связанные с электричеством

11 Информация об изделии

11.1 Общие сведения

11.2 Маркировка изделия

11.3 Информация о продажах

11.4 Инструкция по применению

Приложение A (справочное) Обоснование

Приложение В (справочное) Предупреждающие надписи	1

Приложение С (справочное) Требования циркулярной экономики и вторичного сырья

Приложение D (справочное) Требования к утилизации детских качелей

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Товары по уходу за детьми ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ Требования безопасности и методы испытаний Child care articles. Infant swings. Safety requirements and test methods

Дата введения – 202–

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и методы испытаний для детских качелей, предназначенных для детей весом не более 9 кг или для детей, которые еще не могут самостоятельно сидеть.

Многофункциональные детские качели или переоборудованные детские качели регулируются другими стандартами.

Детские качели, подпадающие под действие стандарта ГОСТ EN 71-8, не входят в сферу применения настоящего стандарта.

См. обоснования в приложении А.1.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 17187 (IEC 61672-1:2002) Шумомеры. Часть 1.Т Технические требования

ГОСТ 30255 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах

ГОСТ 34599 Плиты древесно-волокнистые полутвердые и твердые. Технические условия

ГОСТ EN 71-1 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства

ГОСТ EN 71-2:2011+A1:2014, Безопасность игрушек - Часть 2: Воспламеняемость

ГОСТ EN 71-3 Безопасность игрушек - Часть 3: Перенос определенных элементов

ГОСТ EN 71-10 Безопасность игрушек - Часть 10: Органические химические соединения - пробоподготовка и экстракция

ГОСТ EN 71-11 Безопасность игрушек - Часть 11: Методы анализа органических и химических соединений

ГОСТ ISO 105-A03-2022 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А03. Серая шкала для оценки степени закрашивания

ГОСТ ISO 8124-2–2014 Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость

ГОСТ ISO 11201 Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью

ГОСТ ISO 14184-1 Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизованный формальдегид (метод водной экстракции)

ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 Трансформаторы силовые, блоки питания. Реакторы и аналогичные изделия. Безопасность. Часть 2-7. Частные требования к трансформаторам и энергоснабжению для игрушек

ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 Безопасность силовых трансформаторов, источников питания, реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-16. Дополнительные требования и методы испытаний импульсных блоков питания и трансформаторов для импульсных блоков питания

ГОСТ IEC 62115–2022 Игрушки электрические. Безопасность

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 детские качели: Стационарное устройство с подставкой и приспособлением для раскачивания ребенка, который еще не может сидеть без посторонней помощи.

3.2 линия соприкосновения: Линия касания (пересечения) между поверхностью сиденья и поверхностью спинки.

3.3 напольные качели (стационарные качели): Качели, имеющие собственную опорную раму или основание, устанавливаемое на пол или грунт.

Примечание — Такие качели являются самостоятельной конструкцией (например, А-образная рама) и не требуют дополнительных точек крепления к потолку или перекладине. Напольные качели могут быть как переносными, так и устанавливаемыми стационарно на одном месте.

3.4 подвесные качели: Качели, предназначенные для подвеса на внешнюю опору.

Примечание — В качестве опоры может выступать потолочная балка, дверной проем, крепежный крюк, перекладина спортивного комплекса или ветка дерева. Подвесные качели, как правило, не имеют собственной напольной рамы, а подвешиваются при помощи верёвок, ремней, цепей или иных гибких подвесов. Точка подвеса является несущей для всей конструкции.

3.5 качели с музыкальными/электронными функциями: Качели, оснащенные электронными компонентами для повышения игрового или успокаивающего эффекта.

Примечание — К таким компонентам относятся музыкальные модули (проигрыватели мелодий, звуковые эффекты), электронные устройства укачивания (моторизированный маятниковый механизм), световые элементы и другие электронные игрушки, встроенные в конструкцию. Электронные качели могут приводиться в движение электрическим приводом (например, мотор для автоматического качания) или снабжены электронными развлечениями для ребенка.

3.6 трансформируемые качели: Качели, конструкция которых позволяет видоизменять или перестраивать изделие для выполнения дополнительных функций.

Примечание — Качели, которые могут трансформироваться в качалку (кресло-качалку) или шезлонг; модели с регулировкой высоты подвеса, позволяющие изменять режим использования по мере роста ребёнка; сборно-разборные комплексы, где качели могут заменяться другим игровым модулем. Трансформируемые качели должны фиксироваться в каждом из предусмотренных положений конструкции, исключая произвольное изменение конфигурации.

3.7 система удержания (ремни безопасности): Регулируемая система ремней (поясной и паховой, возможно с лямками), предназначенная для фиксации ребенка на сиденье качелей.

Примечание — Ремни безопасности предотвращают выпадение или выскальзывание ребенка, особенно актуальны для младенцев и детей раннего возраста. В конструкции качелей ремни безопасности должны образовывать, как минимум, поясной и паховый ремень (либо аналогичную по функционалу систему). Применяются в сочетании со спинкой сиденья; могут крепиться к сиденью в нескольких точках (например, система «3-точечная» или «5-точечная»).

3.8 вторичное сырье: Материалы, полученные в результате переработки отходов или бывших в употреблении изделий, используемые повторно при изготовлении новых изделий.

Примечание — В настоящем стандарте под вторичным сырьем понимаются переработанные полимерные материалы, металл вторичной переработки, переработанная древесина и другие материалы, применимые для изготовления частей качелей. Использование вторичного сырья способствует циркулярной экономике, снижению отходов и экологической нагрузке.

3.9 биоразлагаемый материал: Материал, способный разлагаться под воздействием микроорганизмов на натуральные компоненты (воду, углекислый газ, биомассу).

Примечание — К биоразлагаемым материалам относятся некоторые современные полимеры на биологической основе, композиты из натуральных волокон и др. В применении к качелям – материал, который после утилизации потенциально может разложиться без вредных последствий для окружающей среды. Важным требованием является то, чтобы биоразлагаемость не сказывалась на прочности и безопасности материала в течение срока эксплуатации изделия.

# 4 Классификация качелей

Детские качели для домашнего использования классифицируются по следующим основным признакам:

4.1  По конструкции и способу установки:

- напольные (стационарные) качели – оснащены собственной опорной рамой, устанавливаются на горизонтальную поверхность. Могут быть переносными либо требующими крепления к полу/земле для стационарной установки.

Примеры: Кресло-качели для детей ясельного возраста, состоящее из основания (каркаса-стойки), устанавливаемого на пол или на землю, с закрепленным на рамах креслом, оснащенным ремнем для удержания ребенка, складывающиеся напольные качели для младенцев, рамные качели для дачи. Кресло-качели могут  оснащаться следующими приспособлениями: пластмассовым столиком-подставкой;

игрушками (например, съемными погремушками, игрушками);электромеханическим устройством для смены скоростей раскачивания кресла-качелей; электромузыкальным устройством.

- подвесные качели – монтируются подвешиванием на существующую опору (потолок, дверь, турник, дерево). Не имеют собственной напольной рамы. Могут комплектоваться специальными креплениями (крюками, стойками) либо подвязываться к опоре.

Примеры: подвешиваемые сиденья качелей - пластмассовое сиденье качелей для детей ясельного возраста со спинкой, оснащенное ремнем для удержания ребенка и пластмассовым ограничителем, подвешиваемое с помощью веревочных канатов или других приспособлений; подвесная качель-«гнездо»; качели на перекладину дверного проема.

4.2 По функциональным возможностям:

- обычные (не трансформируемые) качели – выполняют единственную функцию раскачивания ребёнка в сидячем положении.

- трансформируемые качели – могут перестраиваться в другие режимы или положения. Например, модель «2-в-1»: качели и переносной шезлонг; качели с отстёгивающимся сиденьем, которое можно использовать отдельно как кресло-качалку.

- качели с электроприводом или электронными функциями – снабжены устройствами, позволяющими автоматизировать укачивание или добавить интерактивные эффекты. Сюда относятся качели с мотором (автоматически раскачивающиеся), с музыкальным блоком, световыми эффектами, сенсорами движения и т.п. (Такие модели также называют электронными качелями или «умными» качелями).

4.3 По материалу основных частей:

- деревянные качели – несущая конструкция и/или сиденье изготовлены из древесины или древесных материалов. Характеризуются приятной текстурой, экологичностью, требуют защиты от влаги и тщательной отделки (во избежание заноз). Примеры: классические деревянные качели-балансиры, подвесные качели с деревянным сиденьем.

- пластмассовые качели – основные элементы выполнены из пластика (полиэтилен, полипропилен, пластики с армированием и др.). Такие качели обычно лёгкие, яркие, устойчивы к атмосферным воздействиям (при использовании соответствующих сортов пластика), легко моются. Часто используются для малышей (литые пластиковые сиденья-люльки). Должны изготавливаться из прочных морозостойких и УФ-стабилизированных материалов, чтобы не трескаться и не выгорать на солнце.

- металлические качели – конструкция содержит металлические элементы (стальная или алюминиевая рама, цепи, крепёж). Обеспечивают высокую прочность и долговечность. Как правило, металлическая рама сочетается с пластиковыми или тканевыми элементами (сиденьями). Металлические части должны иметь антикоррозионное покрытие, безопасную отделку краёв.

- комбинированные качели – изготовлены из сочетания различных материалов (например, металлическая рама + пластиковое сиденье; деревянные перекладины + тканевое сиденье и т.п.). Большинство современных качелей комбинируют материалы для достижения оптимальных свойств.

# 5 Общие требования безопасности детских качелей

Детские качели должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы при их правильной сборке, установке, эксплуатации и техническом обслуживании исключалась возможность причинения травм или вреда пользователю. Общие требования безопасности охватывают все аспекты конструкции и использования качелей:

5.1 Отсутствие острых кромок и заусенцев

Все доступные для прикосновения ребёнку поверхности качелей должны быть гладкими и закруглёнными. Острые кромки, острые концы проволок, углы профилей – недопустимы. Металлические края – скруглены (радиус закругления не менее 2 мм для толщины >3 мм, либо кромка загнута внутрь/закрыта накладкой). Пластиковые детали – без облоя и острых литников. Деревянные поверхности – отшлифованы, без заноз. Любые потенциально травмоопасные выступы должны быть либо устранены конструкторски, либо закрыты мягкими накладками.

5.2 Исключение риска удушения и запутывания

Конструкция качелей не должна содержать петель, веревок или кабелей, в которых может запутаться шея ребёнка. Длину гибких элементов (ремней, лент) следует ограничить. Все свободные концы ремней безопасности, строп и верёвок длиннее 220 мм должны иметь конструкции, предотвращающие образование из них затягивающейся петли (например, концы ремней безопасности после пряжки должны уходить в карман или иметь фиксатор). Дополнительные игрушки на шнурах или подвесках – длиной не более 220 мм (согласно требованиям для игрушек для детей до 3 лет). Если качели снабжены электрическим проводом (например, сетевым адаптером или шнуром питания для электронных качелей), необходимо обеспечить недоступность этого провода для ребёнка, а его длина в рабочей зоне не должна создавать риск опутывания.

5.3 Предотвращение падения пользователя

Качели должны обеспечить максимальную защиту ребёнка от выпадения во время качания. Для детей до 3 лет это достигается использованием спинки, ограничителей и ремней. Если качели предполагают установку на высоте (например, подвесные, закрепленные в дверном проеме), они не должны располагаться над твердым или острым предметом – под качелями должна быть безопасная зона.

5.4 Прочность конструкции и соединений

Качели должны выдерживать нагрузки, значительно превышающие те, которые возникают при нормальной эксплуатации ребенком, обеспечивая запас прочности. Общее требование – отсутствие разрушения или опасной деформации при статической нагрузке, многократно превышающей вес максимального пользователя (например, >3-кратный запас). Соединения (болтовые, сварные, клеевые) не должны разъединяться или ослабляться под повторными нагрузками. Недопустимо присутствие легко отсоединяемых мелких деталей – все заглушки, колпачки, декоративные элементы должны крепиться так, чтобы ребёнок их не мог снять руками или зубами (применяется испытание на прочность крепления мелких частей усилием 90 Н аналогично ГОСТ EN 71-1). Если мелкая деталь все же может отделиться (например, колпачок), ее размеры должны быть таковы, чтобы исключить риск асфиксии при проглатывании (как минимум превышать размеры цилиндра для мелких частей диаметр 31,7 × 57,1 мм согласно ГОСТ EN 71-1).

5.5 Устойчивость и защита от опрокидывания

Конструкция напольных качелей должна быть стабильна. Центр тяжести системы “рама + ребёнок” при любых допустимых положениях должен оставаться внутри площади опоры рамы. Качели не должны опрокидываться даже при интенсивном раскачивании или неравномерном нагрузке. Специальные испытания на устойчивость имитируют максимальную амплитуду раскачивания с приложением массы к сиденью – изделие должно выдерживать их без опрокидыванияlaw.resource.orglaw.resource.org. Если для обеспечения устойчивости требуются анкеры или крепление к полу, это должно быть чётко указано производителем, и соответствующие крепления должны входить в комплект. Подвесные качели зависят от прочности опоры – стандарт требует, чтобы крепление к опоре было рассчитано на эквивалентные нагрузки, а в инструкции были указаны требования к прочности опоры (например, несущая способность потолочного крепления).

5.6  Безопасность движущихся частей

Все подвижные элементы качелей (петли подвеса, шарниры складывания рамы и т.д.) должны быть сконструированы так, чтобы избежать ущемления пальцев, конечностей или иных частей тела пользователя. Зазоры в местах, куда ребёнок может засунуть палец, в процессе движения качелей не должны переходить через опасный диапазон 5–12 мм. Если это невозможно конструктивно, следует обеспечить экранирование таких мест (например, кожух на шарнир узла складывания рамы). Примеры опасных зазоров: между качающимся сиденьем и рамой, под перекладиной ограничителя, в механизме складывания ножек. Необходимо проверять эти точки специальными калибрами (имитирующими палец) в статическом и динамическом положении.

5.7 Огнестойкость (пожаровзрывобезопасность)

Качели как изделие не относятся к легковоспламеняющимся объектам, однако, если в конструкции присутствуют крупные текстильные или поролоновые элементы (матрасики, мягкие сиденья), они не должны обладать высокой горючестью. Материалы должны соответствовать требованиям по горючести для мягких игрушек/детских товаров – тлеющие или пламя распространяющееся медленно. В частности, элементы из ткани и поролона должны либо быть пропитаны огнестойким составом, либо выполнены из трудновоспламеняемых материалов (в соответствии с ГОСТ EN 71-2 или аналогичными нормами для текстиля). Электронные компоненты (при наличии) – должны быть защищены от короткого замыкания, исключено воспламенение батарей или проводов.

5.8 Электробезопасность

Если качели оснащены электронными компонентами, они должны соответствовать требованиям электробезопасности для игрушек. Это подразумевает рабочее низкое напряжение (не выше 24 В, как правило, батарейное питание 6В или 9В) либо сертифицированный сетевой адаптер с выходом безопасного напряжения. Все провода, платы, моторы должны быть недоступны ребенку без использования инструмента. Защита от поражения электрическим током – класс безопасности II или источник питания на уровне безопасности (например, трансформатор с гальванической развязкой). Батарейные отсеки – с защитой от неправильной полярности и от короткого замыкания. При перегреве электронного компонента (например, двигателя) не должно возникнуть опасной ситуации (желательно наличие термопредохранителя). Стандарт рекомендует производителям электронных качелей дополнительно следовать положениям стандарта для электрических игрушек (ГОСТ IEC 62115).

5.9 Соответствие эргономическим требованиям

Качели должны быть сконструированы так, чтобы правильно усадить и зафиксировать ребёнка было легко для взрослого. Если устройство сложное в использовании, это повышает риск ошибки. Поэтому ремни должны иметь понятную застёжку, положение ребенка – естественное, без вынужденных поз. Хорошая эргономика способствует безопасности, так как ребенок меньше пытается выбраться или устроиться иначе. Также ростовые параметры: производитель должен указывать рассчитанный диапазон роста/веса ребенка.

5.10 Предотвращение неправильного использования

Конструкция и инструктивные указания должны минимизировать вероятность опасного неправильного использования. Качели не предназначены для одновременного катания нескольких детей, поэтому сиденье рассчитано только на одного (кроме очевидно двухместных). Если ребенок может попытаться встать на сиденье ногами – конструкция должна это либо затруднять (например, люлька с ограничителями не позволяет встать), либо явно предупреждать об опасности. Все предупреждающие надписи должны быть заметны и ясны. Этикетки безопасности (например, «Не оставляйте ребёнка без присмотра!») лучше наносить непосредственно на раму или видимую часть качелей.

5.11 Требования к игровым элементам детских качелей

5.11.1 Надежность крепления игровых элементов

Все дополнительные игрушки или аксессуары, прикрепленные к качелям, должны быть закреплены так, чтобы ребенок не смог их оторвать или снять без помощи инструмента (если только снятие специально не предусмотрено конструкцией взрослым). Например, если над качелями натянут дугообразный держатель с подвесными игрушками (мобиль), он должен прочно защелкиваться и крепиться болтами или защёлками, которые ребенок не расфиксирует. Подвесные мягкие игрушки на липучках – не рекомендованы, лучше стационарное крепление. Если конструкция предполагает съем игровых элементов (для замены батареек или смены игрушек), то механизм крепления должен быть скрытым или тугим.

5.11.2 Отсутствие мелких деталей на игрушках

Любой игровой элемент, доступный ребенку до 3 лет, должен отвечать требованиям к игрушкам для малышей по отсутствию мелких деталей. Глаза, пуговицы мягких игрушек должны быть вышиты или приклеены так, что не оторвутся при усилии 90 Н. Пластмассовые погремушки – корпус несъемный, детали внутри достаточно крупные, чтобы не вывалиться даже если погремушку разбить. Если на музыкальной панели есть кнопочки, они должны быть несквозными (чтобы ребенок не вынул кнопку из гнезда) и достаточного размера (более 32 мм, чтобы не проглотил). Проверяется стандартными тестами на отрыв и размер деталей.

5.11.3 Безопасность шнуров и подвесок

Если от перекладины могут свисать игрушки на шнурках, длина таких шнурков (от точки крепления до игрушки) должна быть ограничена максимум 220 мм для детей младше 3 лет (что соответствует требованиям по предотвращению удушения). Если несколько подвесок, расстояние между ними должно исключать запутывание шеи. Кроме того, материал шнурка – неэластичный (чтобы не образовывалась растягивающаяся петля). Крепление игрушки на конце шнурка – тоже прочное, игрушка не должна слететь и превратиться в отдельный мелкий предмет.

5.11.4 Материалы игрушек

Применяются все те же гигиенические требования: нет токсичных красителей, выпадения ворса, острых краев. Пластик игрушек на ощупь теплый (желательно использование прорезиненных частей там, где ребенок грызет). Если игрушка из ткани – ткань должна быть огнестойкой так же, как и мягкие части качелей (например, плюшевые подвески не должны легко воспламеняться). В случае электронных игрушек (музыкальный блок) – корпус прочный, динамик внутри закрыт.

5.11.5 Звуковая и световая безопасность

Если игровой элемент – электронный (свет/звук), его характеристики должны соответствовать нормам:

- Звуковое давление (громкость) ограничено, как упоминалось: < 80 dB на расстоянии 50 см, либо в соответствие с ГОСТ EN 71-1 (для разных типов звуковых игрушек, обычно 65 dB для длительных мелодий, 85 dB для кратковременных звуков).

- Световые эффекты (например, мерцающие огоньки) – без чрезмерно ярких вспышек. Не допускаются стробоскопические частоты, могущие вызвать судороги (обычно избегать 5–30 Гц мерцание). Лазерные или очень яркие LED не использовать – только рассеянный свет.

- Вибрация: у некоторых качелей может быть модуль вибромассажа для успокоения (как в автолюльках). Амплитуда вибрации должна быть очень небольшой, приятной, не вызывающей тряски головы. Частота вибрации – низкая (около 50 Гц максимум).

# 6 Испытательное оборудование

6.1 Подвижная испытательная масса

Подвижная испытательная масса 9 кг, изготовленная из стали (см. рис. 1).

Размеры в миллиметрах

1 – деталь, которая должна быть прикреплена к поверхности сиденья; 2 – деталь, которая должна быть прикреплена к спинке сиденья; 3 – Стальных шарнирных болта; E – масса: (4 495 ± 50) г; F – масса: (4 501 ± 50) г; G – масса шарнирной оси: (17,0 ± 0,5) г, длина: 79,5 мм

Предельное измерение Масса: (9,0 ± 0,1) кг

Допуск по размерам: ± 2 мм

Все края должны быть скошены.

Рисунок 1 — Подвижная испытательная масса

6.2 Испытательная масса A

Испытательная масса A представляет собой жесткий цилиндр диаметром 
(160 ± 5) мм и высотой (300 ± 5) мм, массой (9,0 ± 0,01) кг, центр тяжести которого находится в центре цилиндра. Все кромки должны иметь радиус (5 ± 1) мм. Необходимо предусмотреть две точки крепления. Они должны располагаться на высоте (150 ± 2,5) мм от пола и друг к другу под углом 180° по периметру (см. рис. 2).

Размеры в миллиметрах

1 – Радиус: (5 ± 1) мм; 2 – две точки крепления

Рисунок 2 – Испытательная масса А

6.3 Испытательная масса B

Испытательная масса B представляет собой мешок с песком прямоугольной формы размером (150 ± 30) мм на (200 ± 30) мм и массой (3,0 ± 0,1) кг.

6.4 Испытательный цилиндр для мелких деталей

Для оценки мелких деталей применяют испытательный цилиндр с размерами, на рисунке 3.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 3 — Цилиндр для мелких деталей

6.5 Измерительный щуп

Щуп толщиной (0,40 ± 0,02) мм и закруглением на конце радиусом (3,0 ± 0,5)  мм (см. рисунок 4).

Размеры в миллиметрах

Рисунок 4 — Измерительный щуп

6.6 Шаблон для испытания защемления пальцев

6.6.1 Испытательный шаблон с полусферическим концом

Полимерные или любые другие прочные, гладкие (без зазубрен и заусенец) шаблоны диаметром (7,0 ± 0,1) мм и (12,0+0,1) мм с полностью полусферическим концом, которые можно прикрепить к измерительному устройству, см. рисунок 5а).

Шаблоны для испытания сетчатой ткани, изготовлены из полимерного или любого другого прочного и гладкого (без зазубрен и заусенец) материала, как показано на рисунке 5b).

Размеры в миллиметрах

1 – линия с надрезом по периметру, показывающая глубину проникновения, RB – радиус

Тип испытательных шаблонов: 7-миллиметровый зонд (7,0 ± 0,1) половина диаметра A;

12-миллиметровый зонд (12,0 ± 0,1) половина диаметра A.

Рисунок 5а) — Шаблон с полусферическим концом

Размеры в миллиметрах

Диаметр А (7,0 ± 0,10); Диаметр В (5,6 ± 0,10), Радиус RB – вдвое меньше диаметра B

Рисунок 5b) — Шаблон для испытаний для сетчатой ткани

Рисунок 5 — Шаблон для испытаний

6.6.2 Шаблон для испытаний формы

Полимерный или любой другой прочный, гладкий (без зазубрен и заусенец) материал, который можно прикрепить к силомеру, с размерами, указанными на рисунке 7.

Размеры в миллиметрах

A – Вид спереди;  B –  Вид сверху;  C –  Вид сбоку  D – трехмерный вид

Рисунок 6 — Шаблон для испытаний формы

6.7 Испытательная поверхность для испытания на статическое сопротивление скольжению

Жесткая плоскость, покрытая закаленным флоат-стеклом без покрытия, с гладкой поверхностью и толщиной (6 ± 0,5) мм, расположенная под углом 
(12 + 0,5)° к горизонтали.

6.8 Испытательная поверхность для испытания на прочность

Испытательная поверхность, расположенная под углом (15 + 0,5)°, к горизонтали, покрытая бумагой из оксида алюминия марки 80.

6.9 Испытательное оборудование для измерения уровня звука

Измерительная система, включая микрофон и кабель, должна соответствовать требованиям, установленным для измерительных приборов типа 1 или типа 2 в стандартах ГОСТ 17187 и  ГОСТ ISO 11201.

При измерении пиковых уровней звукового давления с высоким уровнем выбросов микрофон и вся измерительная система должны иметь возможность измерять пиковые линейные уровни звука не менее чем до 125 дБ.

# 7 Общие требования к проведению испытаний

7.1 Предварительная обработка изделия

Перед испытанием все ткани должны быть дважды очищены или выстираны и высушены в соответствии с инструкциями производителя.

7.2 Условия испытаний

Испытания должны проводиться при температуре окружающей среды (20 ± 5) °C.

Испытания предназначены для полностью собранных детских качелей, готовых к эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя. Если детские качели могут быть собраны или отрегулированы по-разному, то для каждого испытания необходимо использовать наименее подходящие комбинации.

Если детские качели оснащены устройством с батарейным питанием, их следует проверить с помощью новых неперезаряжаемых никель-железных батарей. Если детские качели снабжены собственным аккумуляторным блоком поставляемый с этим аккумуляторным блоком, он должен быть проверен в полностью заряженном состоянии в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Следует использовать батареи с напряжением и размером, указанными на детских качелях или в руководстве по эксплуатации.

Запрещается использовать литиевые или аккумуляторные батареи, за исключением случаев, когда их использование рекомендовано в руководстве по эксплуатации.

Если качели не прошли проверку, и эта неисправность может быть вызвана неисправной батареей, проверку необходимо повторить с новым набором батарей.

7.3 Приложение усилия

Усилия при испытаниях на статическую нагрузку должны прикладываться достаточно медленно, чтобы гарантировать, что приложенные динамические силы незначительны.

7.4 Предельные отклонения

Если не указано иное, предел погрешности испытательного оборудования должен иметь следующие значения:

- относительные силы: ±5 % от номинальной силы;

- относительная масса: ±0,5 % от номинальной массы;

- минимальные размеры: ±0,5 мм от номинального размера;

- относительный угол: ±0,5° от номинального угла.

Испытания описываются с учетом приложенных усилий. Однако массы могут быть применены. Для этой цели допускается применять соотношение 10 Н = 1 кг.

Если не указано иное, испытатели могут быть размещены в любом подходящем учреждении, которое не окажет неблагоприятного влияния на результаты.

7.5 Порядок проведения испытаний

Если в процедурах испытания не указано иное, испытания должны проводиться в тех же детских ходунках.

# 8 Химическая опасность (см. А.2)

# 8.1 Общие положения

Для испытаний, указанных в разделе 6, должен использоваться отдельный, не прошедший предварительную обработку испытуемый образец.

# 8.2 Миграция определенных элементов (см. А.2)

Миграция элементов из веществ на внешних поверхностях не должна превышать пределов, перечисленных в таблице 1.

Таблица 1 – Ограничения миграции определенных элементов

| Наименование | мг/кг |
| --- | --- |
| Алюминий | 70 000 |
| Сурьма | 560 |
| Мышьяк | 47 |
| Барий | 18 750 |
| Бор | 15 000 |
| Кадмий | 17 |
| Хром (III) | 460 |
| Хром (VI) | 0,2 |
| Кобальт | 130 |
| Медь | 7 700 |
| Свинец | 23 |
| Марганец | 15 000 |
| Ртуть | 94 |
| Никель | 930 |
| Селен | 460 |
| Стронций | 56 000 |
| Олово | 180 000 |
| органическое олово | 12 |
| Цинк | 46 000 |

При проведении аудита необходимо использовать процедуру, описанную в ГОСТ EN 71-3.

Компоненты под основанием (например, поворотные ролики или колеса, тормозные колодки и т. д.) Не подпадают под это требование.

# 8.3 Формальдегид (см. А.2)

Открытые текстильные компоненты не должны содержать более 30 мг/кг свободного и гидролизованного формальдегида.

При проведении испытания необходимо использовать процедуру, описанную в стандарте ГОСТ ISO 14184-1.

Деревянные детали, склеенные из синтетической смолы, не должны выделять более 0,124 мг/м3 формальдегида (класс E1 согласно ГОСТ 34599).

При проведении проверки должна применяться процедура, описанная в ГОСТ 30255.

# 8.4 Краситель (см. A.2)

В случае, если стойкость окраски к поту открытых текстильных компонентов при испытании согласно ГОСТ EN 71-10, приложение A, составляет менее 3-4 баллов по шкале серого, определенной в соответствии с ГОСТ ISO 105-A03, деталь должна быть проверена на наличие красителей с использованием процедур, указанных в ГОСТ EN 71-10 и ГОСТ EN 71-11, и пределов, указанных в Таблице 2. должны соблюдаться.

Таблица 2 – Предельные значения для красителей

| Индекс цвета Общее название (CIGN) | Цветовой индекс Конституционный номер (CICN) | CAS –номер | Предельное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисперсный синий 1 | 64500 | 2475-45-8 | Предел рабочей области |
| Дисперсный синий 3 | 61505 | 2475-46-9 | Предел рабочей области |
| Дисперсный синий 106 | 111935 | 12223-01-7 | Предел рабочей области |
| Дисперсный синий 124 | 111938 | 61951-51-7 | Предел рабочей области |
| Дисперсный желтый 3 | 11855 | 2832-40-8 | Предел рабочей области |
| Дисперсный оранжевый 3 | 11855 | 730-40-5 | Предел рабочей области |
| Дисперсный оранжевый 37/76/59 | 11132 | 12223-33-5 13301-61-6 | Предел рабочей области |
| Дисперсный красный 1 | 11110 | 2872-52-8 | Предел рабочей области |
| Растворитель Желтый 1 | 11000 | 60-09-3 | Предел рабочей области |
| Растворитель Желтый 2 | 11020 | 60-11-7 | Предел рабочей области |
| Растворитель Желтый 3 | 11160 | 97-56-3 | Предел рабочей области |
| Базовый красный 9 | 42500 | 569-61-9 | Предел рабочей области |
| Базовый фиолетовый 1 | 42535 | 8004-87-3 | Предел рабочей области |
| Базовый фиолетовый 1 | 42555 | 548-62-9 | Предел рабочей области |
| Кислотно-красный 26 | 16150 | 3761-53-3 | Предел рабочей области |
| Кислотно-фиолетовый 49 | 42640 | 1694-09-3 | Предел рабочей области |

# 8.5 Анилин (см. А.2)

Анилин не должен превышать предельное значение 30 мг/кг после восстановительного расщепления доступных текстильных компонентов.

При проведении испытания необходимо применять процедуру,  адаптированную к измерению анилина, как это применимо.

# 9 Тепловые опасности (см. А.3)

# 9.1 Требование

При испытании согласно 7.2 не должно возникать поверхностного воспламенения (поверхностная вспышка), а скорость распространения пламени не должна превышать 50 мм/с.

В этих испытаниях может использоваться один образец, обработанный в соответствии с пунктом 5.1.

# 9.2 Выполнение

Для проверки эффекта поверхностного воспламенения необходимо применять контрольное пламя (3,0 ± 0,5) с, определенное в ГОСТ EN 71-2:2011+ A1:2014, п. 5.5 или ГОСТ ISO 8124-2–2014, п. 5.1.2, п. 5.1.4, в различных точках детских качелей, которые могут вызвать поверхностное воспламенение.

Для определения скорости распространения пламени используется испытательное пламя, установленное в стандарте ГОСТ EN 71-2:2011+A1:2014, п. 5.4 или ГОСТ ISO 8124-2–2014, п. 5.4.

# 10 Механические опасности (см. А.4)

# 10.1 Общие положения

10.1.1 Определение линии соприкосновения

Линия соприкосновения показана на рисунке 7.

LL – линия контакта; 1 – спинка; 2 – сиденье

Рисунок 7 – Линия соприкосновения

Если сиденье имеет форму гамака, теоретическая линия соприкосновения „LL“ определяется как показано на рис. 8.

Примечание – Линия соприкосновения может меняться при регулировке спинки сиденья в разных положениях

АА – верхний край спинки, ВВ – передний край сиденья, LL – линия соприкосновения, CL – вертикальная проекция C на закругленное/изогнутое сиденье, C – средняя точка между A и B

Рисунок 8 – Контактная линия на детских качелях, которые имеют форму гамака

10.1.2 Определение защищенного объема

10.1.2.1 Общие положения

Защищенный объем определяется следующим образом.

Подвижную испытательную массы (см. 6.1) размещают на сиденья так, чтобы часть 1 была обращена к сиденью, а часть 2 – к спинке, а соединение было расположено заподлицо с линией контакта, и чтобы длинная ось испытательной массы совпадала с длинной осью сиденья, как показано на рисунке 9.

Защищенный объем представляет собой область вокруг испытательной массы, ограниченную частью цилиндра, большая ось которого совпадает с проекцией линии контакта на верхнюю поверхность испытательной массы и имеет радиус 330 мм и ширину 350 мм по обе стороны от продольной оси испытательной массы, как показано на рисунке 9.

Область за спинкой и область под сиденьем находятся за пределами защищенного объема.

Ширина защищаемого объема может быть уменьшена путем установки защитных ограждений в соответствии с п. 10.1.2.2. Если иное разграничение (например, отделка из сетки или текстильного материала и т.п.) не соответствует пункту 10.1.2.2, общий защищаемый объем должен учитываться, как описано выше. См. А.2.

вид сбоку 					вид сверху

1 – начальная точка, от которой следует измерять защищаемый объем: центр линии контакта на верхней поверхности испытательной массы; 2 – сиденье; 3 – спинка

Рисунок 9 — Защищенный объем

10.1.2.2 Защитные ограждения

8.1.2.2.1 Требования

Защитные ограждения, если таковые имеются, должны охватывать круговое сечение радиусом 350 мм, центр которого находится на линии контакта (см. рисунок 10).

Примечание – Размеры защитных ограждений определяются без снятия подвижной испытательной массы с изделия.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 10 — Примеры защитных ограждений

Защитные ограждения, если таковые имеются, не должны допускать соприкосновения испытательного щупа точками защемления, раздавливания или среза во время испытания в соответствии с 10.1.2.2.2.

10.1.2.2.2 Процедура испытания

7-миллиметровый испытательный шаблон для защемления пальцев (см. 6.6) прижимается к защитному ограждению изнутри детских качелей с силой 30 Н; проверяется, можно ли достичь испытательным шаблоном какой-либо точки сдавливания, разрезания или защемления.

Это испытание должно проводиться в самом неблагоприятном положении.

# 10.2 Опасности, связанные с уровнем шума

10.2.1 Требование

При испытании в соответствии с 10.2.2 детские качели, оснащенные устройством, производящим шум, должны отвечать следующим требованиям:

a) уровень звукового давления излучения, взвешенный по шкале А, LpA не должен превышать 80 дБ при измерении в свободном звуковом поле;

b) пиковый уровень звукового давления излучения, взвешенный по шкале С 
(LpC peak), не должен превышать 115 дБ.

Данное требование не распространяется на громкоговорители, подключенные к внешним шумогенерирующим устройствам (например, портативным музыкальным плеерам и т. п.).

108.2.2 Процедуры испытаний

Детские качели устанавливаются на бетонном полу в испытательной среде, которая соответствует требованиям стандарта ГОСТ ISO 11204-2016.

Примечание – На практике это означает, что большинство традиционно меблированных помещений объемом более 30 м3 соответствуют требованиям.

Испытательные стенды для установки измерительного прибора и/или для оператора не должны влиять на уровень шума, издаваемого качелями, а также вызывать отражения звука, увеличивающие уровни звукового давления в точках измерения.

Испытательное оборудование для измерения уровня звука (см. 6.9) должно быть расположено на расстоянии (30 ± 5) мм от геометрического центра в самой высокой точке поверхности спинки и перпендикулярно спинке. Испытательное оборудование для измерения уровня звука необходимо прикрепить к спинке таким образом, чтобы он мог следовать за качательным движением.

Детские качели должны работать в режиме, предусмотренном или ожидаемом для их использования, при котором создается максимальный уровень звукового давления в месте расположения испытательного оборудования для измерения уровня звука.

Перед проведением испытания детские качели должны работать в своем обычном режиме работы (например, скорость, громкость музыки и т. д.).

Если детские качели имеют четко определенный рабочий цикл, то уровень звукового давления излучения по шкале А (LpA) и пиковый уровень звукового давления излучения по шкале С (LpC peak) измеряются как минимум в течение одного полного цикла. Периоды отдыха продолжительностью более 15 с должны быть исключены из периода измерения.

Измерение повторяется три раза.

Результатом измерения является наивысшее зарегистрированное значение (пик LpA и LpC).

# 10.3 Опасности, связанные с защемлением

10.3.1 Требование

При испытании в соответствии с 10.3.2 в защищаемом объеме не должно быть полностью закрытых отверстий размером от 7 до 12 мм, если только глубина не менее 10 мм или если испытательный шаблон (см. 4.6) не может проникнуть во время испытания в соответствии с 10.3.2.

При испытании в соответствии с 10.3.2 в сетке в пределах защищаемого объема не должно быть отверстий, через которые испытательный шаблон сетки (см. 6.6) может проникнуть в секцию диаметром 7 мм.

При проведении испытания изделие должно находиться в любом положении использования.

Данное требование не распространяется на систему удержания.

10.3.2 Процедуры испытаний

Измерено, что испытательный щип диаметром 7 мм (см. 4.6) проникает на 10 мм или глубже в любое полностью закрытое отверстие в любом возможном направлении при приложении силы до 30 Н.

Если испытательный щип диаметром 7 мм проникает на 10 мм или глубже, испытательный щип диаметром 12 мм (см. 6.6) также должен проникать на 10 мм или глубже при приложении силы до 5 Н.

Если испытательный шаблон диаметром 7 мм проникает при приложении силы до 30 Н, а испытательный щип диаметром 12 мм не проникает более чем на 10 мм или глубже при приложении силы 5 Н, проверьте, проникает ли испытательный шаблон для защемления пальцев (см. 6.6) на 10 мм или глубже при приложении силы до 5 Н.

Проверяется, проникает ли испытательный шаблон для испытания сетки (см. 6.6) в открытые отверстия в сетке диаметром до 7 мм при приложении силы до 30 Н.

# 10.4 Опасности, вызванные падением ребенка

10.4.1 Угол

10.4.1.1 Требования к углам

При испытании в соответствии с 10.4.1.2.1 угол между частью 1 и частью 2 подвижной испытательной массы (угол α – см. рисунок 11) не должен быть менее 90° в любом положении использования.

При испытании в соответствии с 10.4.1.2.2 угол между частью 2 подвижной испытательной массы и горизонтальной поверхностью (угол β – см. рисунок 11) должен составлять от 0° до 80°.

При испытании в соответствии с 10.4.1.2.2 угол между частью 1 подвижной испытательной массы и горизонтальной поверхностью (угол δ – см. рисунок 11) должен быть не менее 0°.

Угол бокового поворота (угол γ – см. рисунок 11) должен быть в пределах +20° и −20°.

α – угол между частью 1 и частью 2 испытательной массы; β – угол между частью 2 испытательной массы и горизонтальной поверхностью; 
δ – угол между частью 1 испытательной массы и горизонтальной поверхностью;
 γ – образованная качающейся рамой во время бокового 
качательного движения из положения покоя угол

Рисунок 11 — Угол

10.4.1.2 Методы испытаний уголков

10.4.1.2.1 Метод испытания для угла α

Детские качели устанавливаются на горизонтальную поверхность.

Подвижная испытательная масса (см. 6.1) должна быть размещена на сиденье так, чтобы часть 1 была обращена к сиденью, а часть 2 — к спинке, шарнир должен быть заподлицо с линией контакта, а продольная ось испытательной массы должна быть совмещена с продольной осью сиденья, как показано на рисунке 9.

При необходимости спинка устанавливается в максимально вертикальное положение.

Испытуемая масса и сиденье должны достичь равновесия.

Затем измеряется угол α.

10.4.1.2.2 Методы испытаний для углов β и δ

Детские качели устанавливаются на горизонтальной поверхности так, чтобы под поверхностью оставалось немного места, чтобы можно было прикрепить грузы (см. рисунок 12).

β – угол между частью 2 испытательной массы и горизонтальной поверхностью; δ – угол между частью 1 испытательной массы и горизонтальной поверхностью; 
М – испытательная масса 9 кг

Рисунок 12 — Измерение углов β и δ

При необходимости спинка устанавливается в максимально вертикальное положение.

Подвижная испытательная масса (см. 6.1) должна быть размещена на сиденье так, чтобы часть 1 была обращена к сиденью, а часть 2 — к спинке, шарнир должен быть на одном уровне с линией контакта, а продольная ось испытательной массы должна быть совмещена с продольной осью сиденья, как показано на рисунке 9.

Испытательная масса удерживается с помощью удерживающей системы, которая регулируется таким образом, чтобы она максимально точно соответствовала окружности испытательной массы. Необходимо избегать любого перемещения испытательной массы; для этого используются клинья незначительной массы.

Груз массой 9 кг подвешен на расстоянии 20 мм от внешнего края сиденья вдоль продольной оси сиденья [см. рисунок 13 а)]. Если наружный край сиденья не находится на продольной оси, необходимо использовать подходящие средства с незначительной массой для крепления груза таким образом, чтобы наружный край сиденья выступал на расстояние 20 мм от продольной оси [см. рисунок 13 b)].

а) груз, подвешенный на расстоянии 20 мм от внешнего края сиденья

b) груз, подвешенный на расстоянии 20 мм от проекции внешнего края сиденья

Рисунок 13 — Распределение груза

Сиденью дают возможность достичь равновесия.

Необходимо измерить углы β и δ.

Массы снова убираются.

При необходимости спинка устанавливается в максимально наклонное положение.

Подвижная испытательная масса (см. 6.1) должна быть размещена на сиденье так, чтобы часть 1 была обращена к сиденью, а часть 2 — к спинке, шарнир должен быть на одном уровне с линией контакта, а продольная ось испытательной массы должна быть совмещена с продольной осью сиденья, как показано на рисунке 9.

Испытательная масса удерживается с помощью удерживающей системы, которая регулируется таким образом, чтобы она максимально точно соответствовала окружности испытательной массы. Необходимо избегать любого перемещения испытательная массы; для этого используются клинья незначительной массы.

Груз массой 9 кг подвешен на расстоянии 20 мм от внешнего края спинки вдоль продольной оси спинки (см. рисунок 14 а)). Если наружный край спинки не расположен на продольной оси, необходимо использовать подходящие средства незначительной массы для подвешивания груза таким образом, чтобы наружный край спинки выступал на расстояние 20 мм от продольной оси (см. рисунок 14 b).

Некоторые приборы для измерения углов выдают показания, представляющие собой комбинацию углов γ и δ. В таких случаях измерительный прибор должен использоваться таким образом, чтобы углы γ и δ не смешивались.

а) груз, подвешенный на расстоянии 20 мм от внешнего края

b) груз, подвешенный на расстоянии 20 мм от проекции внешнего края

Рисунок 14 — Распределение груза

Сиденью дают возможность достичь равновесия.

Необходимо измерить углы β и δ.

10.4.1.2.3 Метод испытания для угла γ

Детские качели устанавливаются на горизонтальную поверхность так, чтобы под ними оставалось немного места для крепления грузов.

При необходимости спинка устанавливается в наиболее неблагоприятное положение.

Подвижная испытательная масса (см. 6.1) размещается на сиденье таким образом, чтобы часть 1 была обращена к сиденью, а часть 2 — к спинке, шарнир находился на одном уровне с линией контакта, а продольная ось испытательной массы была совмещена с продольной осью сиденья, как показано на рисунке 9.

Испытательная масса удерживается с помощью удерживающей системы, которая регулируется таким образом, чтобы она максимально точно соответствовала окружности испытательной массы. Необходимо избегать любого перемещения испытательной массы; для этого используются клинья незначительной массы.

Затем груз массой 9 кг подвешивается на расстоянии 20 мм от внешнего края с одной стороны сиденья вдоль линии контакта сиденья (см. рисунок 15 а)). Если наружный край сиденья не находится на линии контакта, необходимо использовать подходящие средства незначительной массы для подвешивания груза таким образом, чтобы наружный край с одной стороны сиденья выступал на расстояние 20 мм от линии контакта (см. рисунок 15 b)).

а) груз, подвешенный на расстоянии 20 мм от внешнего края с одной стороны сиденья

b) груз, подвешенный на расстоянии 20 мм от проекции внешнего края с одной стороны сиденья

J – соединительная линия

Рисунок 15 — Расположение подвешенной массы

Сиденью дают возможность достичь равновесия.

Измеряется угол γ (см. рисунок 16).

Затем измерение повторяется с грузом массой 9 кг, прикрепленным к противоположной стороне.

Некоторые приборы для измерения угла дают показание, являющееся результатом комбинации углов γ и δ. В таких случаях измерительный прибор необходимо использовать таким образом, чтобы углы γ и δ не смешивались.

γ – угол, образованный качающейся рамой при боковом качательном движении из положения покоя; М – испытательная масса 9 кг

Рисунок 16 — Измерение угла γ

10.4.2 Система удержания

10.4.2.1 Требования

Детские качели должны быть оборудованы системой удержания, регулируемой по размеру ребенка и состоящей как минимум из пахового ремня и плечевых ремней. Использование удерживающей системы без прикрепления пахового ремня должно быть невозможным.

Все ремни, входящие в удерживающую систему, должны иметь ширину не менее 19 мм.

При испытании в соответствии с 10.4.2.2.1 удерживающая система, ремни и точки крепления не должны рваться, ослабевать или отрываться от своих креплений.

При испытании в соответствии с 10.4.2.2.2 в любом направлении крепежные элементы не должны ослабевать или повреждаться таким образом, чтобы это повлияло на их нормальную работу и функционирование.

При испытании в соответствии с 10.4.2.2.3 ни один регулятор, бегунок, пряжка или застежка не должны смещаться более чем на 20 мм.

10.4.2.2 Процедуры испытаний

10.4.2.2.1 Процедура проверки прочности удерживающей системы

Детские качели фиксируются от перемещения с помощью подходящих средств.

К каждому ремню и каждой точке крепления удерживающей системы должно быть приложено растягивающее усилие 150 Н в направлении, в котором наиболее вероятно разрушение, постепенно в течение 5 с и поддерживаться в течение 
(60 ± 3) с.

10.4.2.2.2 Методы испытания прочности затворов

К ремням по обе стороны пряжки в течение 5 с постепенно прикладывается растягивающее усилие величиной 150 Н. Эта сила сохраняется в течение (60 ± 3) с.

10.4.2.2.3 Испытание на проскальзывание регулировочных устройств удерживающей системы

Это испытание должно проводят как последнее испытание всей процедуры испытаний.

С обеих сторон каждого регулировочного устройства от изделия отрезают достаточную длину удерживающей системы.

Один конец испытуемого образца закрепляют в неподвижном зажимном устройстве (губка зажимного устройства должна быть по крайней мере такой же ширины, как и ремень) таким образом, чтобы ремень и регулировочное устройство свободно висели в вертикальном направлении.

К другому концу испытуемого образца прикладывают усилие с помощью зажимного устройства, описанного выше (ширина губки зажимного устройства должна быть не меньше ширины ремня).

Регулировочное устройство должно располагаться примерно посередине между неподвижным зажимным устройством и местом приложения силы.

Ремень должен быть натянут так же, как если бы он был встроен в изделие.

К ремню постепенно в течение 5 с прикладывают силу 10 Н и поддерживают ее в течение (10 ± 1) с. Затем сила снимается. По ширине ремня на уровне регулировочного устройства проводят линию.

К ремню постепенно в течение 5 с прикладывают усилие 150 Н и поддерживают его в течение (60 ± 3) с. Затем сила снимается. На уровне регулировочного устройства проводится еще одна линия по ширине ремня (с той же стороны регулировочного устройства).

Ремень отделяют от регулировочного устройства. Измеряют расстояние между центрами двух линий, проведенных на уровне регулировочного устройства. Это расстояние и есть степень проскальзывания.

# 10.5 Опасности, связанные с движущимися частями

10.5.1 Требования к точкам защемления

После сборки детских качелей для обычного использования в соответствии с инструкциями производителя в защищенном объеме не должно быть точек сдавливания, которые могут сужаться до размера менее 12 мм, если только они не составляют менее 3 мм на протяжении всего цикла движения.

Движение, вызванное люфтом и/или эластичностью материалов, не следует считать опасностью раздавливания.

10.5.2 Требования к точкам сдвига

После сборки детских качелей для обычного использования в соответствии с инструкциями производителя в защищенном объеме не должно быть точек сдвига, которые могут сужаться до размера менее 12 мм.

Движение, вызванное люфтом и/или эластичностью материалов, не должно считаться опасностью сдвига.

# 10.6 Опасности, связанные со складыванием изделия

10.6.1 Требования

10.6.1.1 Общие положения

Детские качели, которые можно складывать для хранения или транспортировки, должны быть оснащены фиксирующим(и) устройством(ами) для системы складывания.

Запирающее устройство(а) необходимо для предотвращения падения детских качелей, когда внутри находится ребенок, или когда ребенка сажают на качели или достают из них.

Для изделий, у которых вес ребенка не позволяет сложить сиденье и спинку, эти требования не распространяются на складной механизм сиденья и спинки.

10.6.1.2 Неполное раскладывание

Во избежание опасности, вызванной неполным раскладыванием детских качелей, по крайней мере одно фиксирующее устройство должно автоматически срабатывать после подготовки изделия к использованию в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителя.

10.6.1.3 Непреднамеренное освобождение запирающего устройства

Во избежание опасностей, вызванных случайным освобождением запирающего устройства во время испытания в соответствии с 10.6.2.1, детские качели не должны разрушаться, и должно быть выполнено одно из следующих условий:

a) по крайней мере одно запирающее устройство требует рабочего усилия более 50 Н до и после испытания, указанного в пункте 10.6.2.2; или

b) по крайней мере одно запирающее устройство разблокировано с помощью инструмента; или

c) складывание требует по крайней мере двух последовательных действий, первое из которых должно сохраняться во время выполнения второго; или

d) складывание требует как минимум двух независимых и одновременных действий.

10.6.1.4 Прочность запирающего устройства

При испытании в соответствии с 10.6.2.3 детские качели не должны складываться, а запирающее устройство(а) должно оставаться задействованным.

10.6.2 Процедуры испытаний

10.6.2.1 Процедура испытаний непреднамеренного освобождения запирающих устройств

Подвижная испытательная масса (см. 6.1) размещается на сиденье таким образом, чтобы часть 1 была обращена к сиденью, а часть 2 — к спинке, а шарнир соприкасался с линией контакта.

При применении требования 10.6.1.3 (а) к рабочему элементу запирающего устройства (устройств) (например, кнопке, рычагу и т. д.) прикладывается усилие 50 Н.

Если применяется требование 10.6.1.3 c) или 10.6.1.3 d), выполняется одно из действий по разблокировке.

Испытание следует повторить без испытательной массы.

10.6.2.2 Процедура испытания прочности запирающего устройства

Каждое запирающее устройство срабатывает 300 раз.

10.6.2.3 Прочность запирающего устройства

К точке на раме и в направлении, где разрушение качелей считается наиболее вероятным, постепенно прикладывается сила величиной 100 Н, и поддерживается в течение 1 мин. Сила не должна прилагаться к рабочему элементу запирающего устройства (устройств) (например, кнопке, рычагу и т. д.).

Если детские качели имеют тенденцию опрокидываться, их следует закрепить таким образом, чтобы это не исключало их падения.

# 10.7 Опасности, вызванные запутыванием (см. A.4.3)

10.7.1 Требования

Эти требования распространяются на шнуры, ленты и аналогичные детали, находящиеся в защищаемом объеме. Система удержания освобождена от этих требований.

Шнуры, ремни и аналогичные детали должны иметь свободную длину не более 220 мм при испытании в соответствии с 10.7.2.

Если шнуры, ремни и аналогичные детали прикреплены к детским качелям вместе или на расстоянии не более 80 мм друг от друга, каждый отдельный шнур должен иметь свободную длину не более 220 мм при испытании в соответствии с 10.7.2, а общая длина от одного свободного конца до другого свободного конца не должна превышать 360 мм (см. рисунок 17).

При испытании в соответствии с 10.7.2 петли должны иметь максимальную окружность 360 мм.

Не допускается использование монофильные шнуры.

Размеры в миллиметрах

L – длина; D – расстояние

Рисунок 17 — Примеры измерения шнуров, лент или аналогичных деталей

10.7.2 Процедуры испытаний

Длина шнура, ленты или аналогичной детали измеряется от точки крепления на детских качелях до свободного конца шнура, ленты или аналогичной детали с приложением тягового усилия 25 Н.

Окружность петли должна измеряться при приложении растягивающей силы 
25 Н.

# 10.8 Опасность удушья и проглатывания

10.8.1 Требования

При испытании в соответствии с 10.8.2 ни одна деталь или часть детали, независимо от того, предназначен ли она для снятия без использования инструмента, не должен полностью помещаться в цилиндр для мелких деталей в соответствии с 6.4.

Данное требование не распространяется на компоненты и детали, изготовленные из бумаги или текстильных материалов.

10.8.2 Процедуры испытаний

10.8.2.1 Оценка способности ребенка захвата деталей

Деталь считается доступной для захвата ребенком, если ребенок может захватить ее большим и указательным пальцами или зубами.

Если сложно определить, может ли ребенок схватить какую-либо деталь, необходимо определить, может ли он его схватить, вставив щуп, указанный в пункте 6.5, один раз с силой (10 ± 1) Н между компонентом и основанием или корпусом детских качелей под углом от 0° до 10° к поверхности основания или корпуса детских качелей. Если щуп можно ввести на глубину более 2 мм, предполагается, что ребенок сможет ухватиться за деталь.

10.8.2.2 Испытание крутящего момента

Крутящий момент по часовой стрелке должен прилагаться к детали постепенно в течение 5 с до тех пор, пока:

а) достигнуто вращательное движение на 180° от исходного положения; или

b) достигается крутящий момент 0,34 Нм.

Максимальное вращательное движение или требуемый крутящий момент должны прилагаться в течение (10 ± 1) с.

Затем деталь необходимо перевести в режим покоя, и процесс повторяется против часовой стрелки.

Если выступающие части, компоненты или устройства жестко прикреплены к доступному стержню или валу, предназначенному для вращения вместе с выступающими частями, компонентами или устройствами, то этот стержень или вал должен быть закреплен во время испытания для предотвращения вращательного движения.

Если деталь закреплена с помощью винтовой резьбы, которая ослабевает при приложении требуемого крутящего момента, крутящий момент необходимо продолжать прилагать до тех пор, пока требуемый крутящий момент не будет превышен или деталь не разрушится или не станет очевидным, что деталь не разрушится.

При использовании зажимов и испытательного устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить фиксирующее устройство или корпус детали.

Необходимо проверить, полностью ли помещаются деталь или части детали, снятых во время испытания, в цилиндр для мелких деталей согласно 6.4 в любом направлении без сдавливания или деформации.

10.8.2.3 Испытание на растяжение

Испытание на растяжение должно проводиться на тех же деталях, которые использовались для испытания на крутящий момент.

К детали следует прикрепить подходящий зажим, соблюдая осторожность, чтобы не повредить фиксирующее устройство или корпус детали.

Деталь закрепляется в испытательной машине на растяжение, и к испытываемой детали прикладывается растягивающее усилие 90 Н. Усилие должно прикладываться постепенно в течение 5 с и поддерживаться в течение (10 ± 1) с.

Необходимо проверить, полностью ли помещаются деталь или часть детали, снятые во время испытания, в цилиндр для мелких деталей согласно 6.4 в любом направлении без сдавливания или деформации.

# 10.9 Риск удушья из-за упаковочного материала

Пластиковая упаковка площадью более 100 × 100 мм должна соответствовать следующим требованиям:

а) он должен иметь среднюю толщину пленки не менее 0,038 мм; или

b) она должна быть перфорирована определенными отверстиями таким образом, чтобы на любой площади размером 30 × 30 мм удалялось не менее 1% площади листа пленки.

Пластиковая упаковка с окружностью отверстия более 360 мм, используемая в качестве упаковки, не должна иметь завязку или шнур в качестве средства закрытия и должна быть маркирована следующим предупреждением на официальном языке(ах) страны, где продается продукт:

«Пластиковая упаковка должна храниться в недоступном для детей месте, чтобы избежать удушья».

Предупреждение может содержать разные формулировки, при условии, что они передают тот же смысл.

Упаковка из термоусадочной пленки, которая обычно разрушается при вскрытии упаковки пользователем; освобождены от этого требования.

# 10.10 Опасности от краев, углов и выступающих частей

Все края, углы и выступающие части в пределах защищенного объема детских качелей должны быть закругленными и не иметь заусенцев.

Все поверхности должны быть без заусенцев и не должны иметь острых краев.

# 10.11 Опасности, связанные с недостаточной устойчивостью

10.11.1 Статическая прочность

10.11.1.1 Требование

При испытании детских качелей в соответствии с пунктом 10.11.1.2 они не должны разрушаться и должны продолжать выполнять свою функцию.

10.11.1.2 Процедуры испытаний

Детские качели, которые можно отрегулировать в разных конфигурациях, необходимо отрегулировать в наименее благоприятную конфигурацию.

Детские качели ставятся на пол и остаются в положении покоя.

Детские качели нагружены массой 20 кг, равномерно распределенной по всему прогулочному блоку, включая спинку.

Данная нагрузка выдерживается в течение (30 ± 1) мин.

Масса удаляется, и детские качели возвращаются в положение покоя.

10.11.2 Долговечность электроприводных поворотных устройств

10.11.2.1 Требование

При испытании детских качелей в соответствии с пунктом 10.11.2.2 они не должны разрушаться и должны продолжать выполнять свою функцию.

10.11.2.2 Процедуры испытаний

Детские качели, которые можно отрегулировать в разных конфигурациях, необходимо отрегулировать в наименее благоприятную конфигурацию.

Детские качели ставятся на пол и остаются в положении покоя.

Подвижная испытательная масса (см. 6.1) размещается на сиденье таким образом, чтобы часть 1 была обращена к сиденью, а часть 2 — к спинке, соединение находилось на одном уровне с линией контакта, а продольная ось испытательной массы совпадала с продольной осью сиденья.

Приводимое в действие силовое устройство, вызывающее качательное движение, запускается и устанавливается на максимально допустимую скорость (если применимо). Электроприбор оставляют включенным на 72 ч.

Масса удаляется, и детские качели возвращаются в положение покоя.

Примечание –  В детских качелях, работающих от батареек, батарейки можно заменить соответствующим источником питания (например, адаптером переменного/постоянного тока).

10.11.3 Система регулировки наклона

10.11.3.1 Требование

Детские качели с регулируемой спинкой должны быть оснащены стопором, предотвращающим случайный контакт сиденья с полом или жесткими частями рамы, когда спинка находится в максимальном наклоне во время испытания, указанного в пункте 10.11.3.2.

Система регулировки наклона должна оставаться работоспособной после испытания в соответствии с 10.11.3.2.

10.11.3.2 Процедуры испытаний

Каждая система регулировки наклона срабатывает 300 раз.

Спинка качелей устанавливается в максимально вертикальное положение.

Испытательная масса А (см. 6.2) размещается на сиденье таким образом, чтобы ее опорная поверхность находилась на одном уровне с линией контакта и располагалась посередине ширины.

Испытательная масса удерживается с помощью удерживающей системы, которая регулируется таким образом, чтобы она максимально точно соответствовала окружности испытательной массы.

Спинка удерживается в максимально вертикальном положении. Механизм регулировки освобожден. Спинка может свободно опускаться. Когда спинка фиксируется в следующем положении, процесс повторяется до тех пор, пока спинка не достигнет своего самого откинутого положения.

При перемещении спинки в максимально наклонное положение обратите внимание, касается ли сиденье пола или жестких частей каркаса.

# 10.12 Опасности, связанные с недостаточной устойчивостью

10.12.1 Требования

При испытании согласно 10.12.2 и 10.12.3 детские качели не должны опрокидываться.

10.12.2 Метод испытания статической устойчивости

Детские качели, которые можно отрегулировать в разных конфигурациях, необходимо отрегулировать в наименее благоприятную конфигурацию.

Детские качели устанавливаются на испытательную поверхность (6.8) таким образом, чтобы сиденье было направлен вниз. Если детские качели скользят по испытательной поверхности, необходимо предотвратить скольжение, приведя нижнюю часть рамы в соприкосновение с упорами на расстоянии (25 ± 1) мм.

Испытательная масса А (см. 6.2) размещается на сиденье таким образом, чтобы ее опорная поверхность находилась на одном уровне с линией контакта и располагалась посередине ширины.

Испытательная масса удерживается с помощью удерживающей системы, которая регулируется таким образом, чтобы она максимально точно соответствовала окружности испытательной массы.

Сиденью дают возможность достичь равновесия.

Испытание повторяется в обоих направлениях, при этом сиденье теперь обращено вверх и расположено перпендикулярно наклонной испытательной поверхности.

10.12.3 Метод испытания динамической устойчивости

Детские качели устанавливаются на ровную горизонтальную поверхность.

Перемещение детских качелей по поверхности ограничено жесткими упорами размером (25 ± 1) мм.

Подвижная испытательная масса (см. 6.1) размещается на сиденье таким образом, чтобы часть 1 была обращена к сиденью, а часть 2 — к спинке, соединение находилось на одном уровне с линией контакта, а продольная ось испытательной массы совпадала с продольной осью сиденья.

Испытательная масса удерживается с помощью удерживающей системы, которая регулируется таким образом, чтобы она максимально точно соответствовала окружности испытательной массы.

Сиденью дают возможность достичь равновесия.

Сиденье отводится от центра верхнего края спинки с силой 50 Н, действующей по касательной к направлению движения сиденья.

Сиденье отпускается, и оно может свободно качаться.

Испытание повторяют дважды в обратном направлении и трижды в прямом направлении.

# 10.13 Опасности, вызванные возможным перемещением детских качелей по полу

10.13.1 Требование

При испытании в соответствии с 10.13.2 изделие не должно перемещаться более чем на 20 мм.

См. обоснования в А.5.

10.13.2 Процедуры испытаний

Детские качели помещаются на испытательную поверхность для проверки статического сопротивления скольжению (см. 6.7).

Чтобы предотвратить перемещение детских качелей во время испытаний, необходимо использовать съемные упоры.

Регулируемые спинки необходимо отрегулировать в максимально откинутое положение.

Подвижная испытательная масса (см. 6.1) размещается на сиденье таким образом, чтобы часть 1 была обращена к сиденью, а часть 2 — к спинке, соединение находилось на одном уровне с линией контакта, а продольная ось испытательной массы совпадала с продольной осью сиденья.

Детские качели должны иметь возможность достигать состояния равновесия, чтобы исключить динамические эффекты, вызванные раскачиванием, качанием и гибкостью материалов.

Ограничитель(и) необходимо снимать таким образом, чтобы их снятие не повлияло на качели. Детские качели оставляют в таком состоянии на (60 ± 3) с.

Измеряется максимальное смещение изделия по испытуемой поверхности.

Испытание повторяется, теперь спинка находится в максимально вертикальном положении.

Испытание повторяется в обоих направлениях, при этом сиденье теперь обращено вверх и расположено перпендикулярно наклонной испытательной поверхности.

# 10.14 Опасности, связанные с электричеством

10.14.1 Общие положения

Если в детских качелях имеются электрические компоненты, они должны соответствовать соответствующим требованиям безопасности ГОСТ IEC 62115–2022, раздел 9; предварительная подготовка, требуемая в соответствии с ГОСТ IEC 62115–2022, п.5.15, не должна выполняться.

Электрические компоненты детских качелей должны питаться от батареек и/или внешнего источника питания переменного/постоянного тока, соответствующего стандарту ГОСТ IEC 61558-2-7 (для линейных источников питания) или ГОСТ EN 61558-2-16 (для импульсных источников питания).

Если электрические компоненты питаются от внешнего источника питания через блок питания переменного/постоянного тока, соединение между источником питания и детскими качелями должно быть съемным и располагаться за пределами защищаемого объема.

Напряжение питания не должно превышать 24 В.

При питании детских качелей номинальным напряжением рабочее напряжение между любыми двумя частями детских качелей не должно превышать 24 В.

10.14.2 Предотвращение утечек

Детские качели на батарейном питании, в которых батарейный отсек расположен над сиденьем в вертикальной проекции сиденья, должны иметь батарейный отсек, конструкция которого исключает утечку воды при испытании в соответствии с 10.14.3.

10.14.3 Процедуры испытаний

Батарейки извлекаются из батарейного отсека.

Батарейный отсек заполняют водой в количестве, указанном в таблице 1, при этом вода должна иметь температуру (21 ± 1) °С.

После заполнения водой батарейный отсек закрывается в соответствии с инструкциями производителя, принимая меры для предотвращения потери воды из батарейного отсека до начала испытания.

Детские качели устанавливают на ровную горизонтальную поверхность.

Детские качели оставляют в этом положении на 5 мин ± 10 с.

Таблица 3 — Количество воды на батарею Тип батареи количество воды мл

| Тип батареи | Количество воды, мл |
| --- | --- |
| LR03/R03 (AAA) | 0,25 |
| LR6/R6 (AA) | 0,5 |
| LR14/R14 (C) | 1,0 |
| LR20/R20 (D) | 2,0 |
| 6LR61/6R61 (9V) | 0,75 |
| Миниатюрный элемент питания | 0,1 |

# 11 Информация об изделии

11.1 Общие сведения

Чтобы уменьшить возможные последствия предсказуемых опасностей, связанных с использованием детских качелей, необходимо предоставить информацию об изделии.

Информация об изделии должна быть составлена на официальном языке (языках) страны продажи.

11.2 Маркировка изделия

11.2.1 Общие требования

Детские качели должны иметь заметную и постоянную маркировку, содержащую следующую минимальную информацию:

а) наименование или торговая марка производителя, импортера или оптовика;

b) идентификация изделия (например, номер модели, название или другие средства идентификации);

c) предупреждения:

1) ВНИМАНИЕ!

2) [1] «Никогда не оставляйте ребенка без присмотра»

3) К данному предупреждению необходимо добавить графический символ, показанный на рисунке 18.

|  | Минимальный диаметр: 25 мм Соотношение размеров: как показано на рисунке 18 Цвета: – Внешний край: белый – Круг, зачеркивание: красный – Фон в круге: белый –ребенок/взрослый/стрелка: Черный |
| --- | --- |

Рисунок 18 – Графический символ «Никогда не оставляйте ребенка без присмотра».

4) [2] «Никогда не используйте это изделие на возвышенной поверхности (например, на столе)»

5) [3] «Это изделие не предназначено для длительного сна»

6) [4] «Всегда используйте удерживающие системы»

7) К данному предупреждению необходимо добавить графический символ, показанный на рисунке 19.

|  | Минимальный диаметр: 25 мм Соотношение размеров: как показано на рисунке 19 Цвета: – Внешний край: белый – Фон в круге: синий –ребенок/Удерживающая система/стрелки: белый |
| --- | --- |

Рисунок 19 — Графический символ «Всегда используйте удерживающие системы»

8) [5] «Не перемещайте и не поднимайте это изделие, когда внутри находится ребенок».

Примечание –  Символы на рисунках 18 и 19 показаны на сером фоне, чтобы подчеркнуть белую рамку.

11.2.2 Требования к детским качелям с электрическими компонентами

Батарейный отсек детских качелей со сменными батареями должен иметь маркировку с указанием номинального напряжения батареи, указанную внутри или на батарейном отсеке.

Если используется более одной батареи, на батарейном отсеке должна быть маркировка с указанием формы батарей пропорционального размера, а также номинального напряжения и полярности батарей (см. примеры на рисунке 18).

Рисунок 20 — Примеры маркировки отсека для батареи для изделия с тремя

батареи

Детские качели, которые могут работать от внешнего источника питания переменного/постоянного тока, должны иметь маркировку, содержащую следующую информацию:

- номинальное напряжение, в вольтах;

- символ переменного тока () или символ постоянного тока ( ), в зависимости от ситуации;

- номинальная входная мощность в ваттах или вольт-амперах, если она превышает 25 Вт или 25 ВА;

- символ игрушечных блоков питания ( ).

Рядом с клеммами должна быть указана маркировка номинального напряжения и обозначение переменного или постоянного тока.

11.2.3 Долговечность маркировки

При испытании в соответствии с п. 11.2.4 вся маркировка должна оставаться разборчивой, и ни одна из этикеток, используемых для маркировки, не должна оторваться.

11.2.4 Методы испытаний на долговечность маркировки

Маркировку следует протирать хлопчатобумажной тканью, смоченной водой, в течение 20 секунд.

11.3 Информация о продажах

Информация о продажах должна быть доступна в точке продажи и включать в себя:

а) наименование или товарный знак производителя, импортера или организации, ответственной за продажу продукции, и их адреса;

b) предупреждения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

9) [1] «Не используйте это изделие, если ваш ребенок может сидеть без поддержки или весит более 9 кг»

10) [2] «Этот продукт не предназначен для длительного сна»

с) номер и дата стандарта.

Примечание – Если Товар продается через Интернет, точкой продажи является веб-сайт, на котором продается Товар.

11.4 Инструкция по применению

11.4.1 Общие положения

Инструкция по применению должна включать наименование или товарный знак производителя, импортера или организации, ответственной за продажу, и их адреса, а также идентификационные данные продукта (например, номер модели, обозначение).

Необходимо предоставить инструкции по правильной и безопасной сборке и использованию детских качелей.

Инструкция по применению должна иметь заголовок: «ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

11.4.2 Предупреждения

Инструкции должны содержать следующие предупреждения:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

[1] «Никогда не оставляйте ребенка без присмотра».

К данному предупреждению может быть добавлен графический символ, показанный на рисунке 18.

[2] «Не используйте это изделие, если ваш ребенок может сидеть без поддержки или весит более 9 кг».

[3] «Этот продукт не предназначен для продолжительного сна».

[4] «Никогда не используйте это изделие на возвышенной поверхности (например, на столе)».

[5] «Всегда используйте удерживающие системы».

[6] «Во избежание травм следите за тем, чтобы дети не приближались к вам во время раскладывания и складывания этого изделия».

[7] «Не позволяйте детям играть с этим продуктом».

[8] «Не перемещайте и не поднимайте это изделие, если внутри находится ребенок».

Если детские качели оборудованы динамиками, подключенными к внешнему источнику звука (например, музыкальным проигрывателям и т. п.), необходимо включить следующее предупреждение:

[9] «Если продукт подключен к музыкальному проигрывателю, убедитесь, что громкость музыкального проигрывателя установлена на низкий уровень».

11.4.3 Дополнительная информация

Необходимо предоставить следующие дополнительные инструкции:

а) Данное детское кресло не заменяет люльку или кровать. Если вашему ребенку нужно поспать, его следует положить в подходящую кроватку или детскую кроватку.

b) Не используйте изделие, если какие-либо его компоненты повреждены или утеряны.

c) Используйте только одобренные производителем принадлежности и запасные части.

d) Инструкции по уходу за изделием, а также по чистке или мойке.

e) Инструкции по хранению (например, извлечение батарей, хранение в недоступном для детей месте и т. д.).

11.4.4 Требования к детским качелям с электрическими компонентами

Инструкция по эксплуатации детских качелей со сменными батареями должна содержать следующую информацию:

а) как извлекать и вставлять батареи;

b) что неперезаряжаемые батареи нельзя перезаряжать;

c) нельзя использовать вместе разные типы батарей или новые и бывшие в употреблении батареи;

d) батареи должны быть вставлены с соблюдением правильной полярности;

e) использованные батарейки необходимо извлечь из детских качелей.

Инструкция по эксплуатации детских качелей, которые могут работать от внешнего источника питания переменного/постоянного тока, должна содержать следующую информацию:

f) блоки питания, используемые с детскими качелями, необходимо регулярно проверять на предмет повреждений шнура, вилки, корпуса и других частей, и в случае обнаружения таких повреждений соответствующие части нельзя использовать;

g) Детские качели можно использовать только с рекомендуемым блоком питания.

11.4 Требования к циркулярной экономике и вторичному сырью

Требования циркулярной экономики и вторичного сырья приведены в приложении С.

11.5 Требования к утилизации детских качелей

Требования к утилизации детских качелей приведены в приложении D.

# Приложение A

# (справочное)

# Обоснование

А.1 Общие положения (см. раздел 1)

Детские качели, подпадающие под действие настоящего стандарта, не следует путать с качелями, которые классифицируются как спортивные игрушки, в которых ребенок может сидеть без посторонней помощи.

Детские качели используются для раскачивания ребенка, который не может самостоятельно сидеть и, следовательно, не может раскачиваться самостоятельно.

А.2 Химические опасности (см. раздел 6)

Дети до 24 мес проводят значительное количество времени, исследуя предметы, в том числе, берут их в рот. Важно, чтобы тяжелые металлы и летучие химические вещества, используемые в красках, лаках и т. д., которые могут выделяться при непосредственном контакте какой-либо детали качелей со ртом ребенка, не превышали допустимых значений.

Формальдегид классифицируется как канцерогенное вещество категории 1B и является известной причиной раздражения кожи. Поскольку формальдегид иногда можно использовать в текстиле, деревянных изделиях или клеях, важно ограничить его содержание.

Требования к стойкости краски были добавлены в соответствии с концепцией первых мер в EN 71-10 для устранения опасностей, связанных с миграцией красителей.

А.3 Защищенный объем и защитные ограждения (см. 8.1.2 и 8.1.2.2)

Защищенный объем - это объем, которого ребенок может достичь руками, кистями, ногами и т. д., когда он находится внутри продукта.

Было сочтено достаточным ограничить возможность доступа ребенка к (теоретически находящимся в пределах защищенного объема) частям изделия, которые могут представлять опасность, путем обеспечения защитных границ определенных размеров.

Минимальные размеры защитных ограждений были определены с учетом возможностей ребенка в возрасте, когда ребенок еще не может сидеть без опоры; было определено, что минимальный радиус защитного ограждения должен быть больше радиуса защищаемого объема, чтобы ребенок не мог пересечь верхнюю часть защитного ограждения. не может дотянуться и положить на него руки или руки или опустить защитный барьер.

Любые границы меньшего размера, которые могут существовать (например, по эстетическим или иным причинам), не считаются защитными границами и не уменьшают ширину защищаемого объема.

А.4 Опасности, связанные с уровнем шума (см. 8.2)

Для учета звукового давления в области, где будет находиться голова ребенка, были установлены особые требования и процедуры тестирования.

Это придает измерению и требованиям более реалистичный вид по сравнению с измерением, выполненным только на определенном расстоянии от звукоизолирующего компонента.

A.5 Опасность отслаивания выступов

Требование об отсоединении детских подвесок устраняет опасность, которая может возникнуть, если родитель или опекун попытается поднять детские качели на игровой вешалке, которая может внезапно оторваться при транспортировке, в результате чего ребенок упадет.

Эта опасность устраняется с помощью предупреждающей надписи.

А.6 Опасности, связанные с возможным перемещением детских качелей по полу (см. 8.13)

Требования к покрытию рисков, связанных с возможным перемещением детских качелей по полу, были установлены таким образом, чтобы учитывать возможность того, что детские качели могут двигаться, если они не установлены на идеально ровной поверхности, или из-за движения качелей, что может привести к возникновению опасных ситуаций для ребенка.

А.7 .Опасность падения ребенка (см. 8.4)

При измерении углов γ и δ угломеры могут измерять только в одном измерении и будут показывать неправильное значение, если они выровнены по двум измерениям. Такие приспособления должны быть ориентированы параллельно полу.

Приложение В

(справочное)

Предупреждающие надписи

Предупреждающие надписи, указанные в таблице C.1, должны использоваться для предупреждений, перечисленных в разделе 9.

Таблица C.1 – Предупреждающие надписи

| Русский 9.2.1 9.3 9.4 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ [1] Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. [2] Никогда не используйте данное изделие на возвышении (например, на столе). [3] Данное изделие не предназначено для длительного сна. [4] Всегда пользуйтесь удерживающей системой. [5] Не перемещайте и не поднимайте данное изделие, когда в нем находится ребенок. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ [1] Не используйте данное изделие, если ваш ребенок может сидеть без посторонней помощи или весит более 9 кг. [2] Данное изделие не предназначено для длительного сна. ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ [1] Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. [2] Не используйте данное изделие, если ваш ребенок может сидеть без посторонней помощи или весит более 9 кг. [3] Данное изделие не предназначено для длительного сна. [4] Никогда не используйте данное изделие на возвышенной поверхности (например, на столе). [5] Всегда пользуйтесь удерживающей системой. [6] Во избежание травм при раскладывании и складывании данного изделия следите за тем, чтобы дети не находились на расстоянии. [7] Не позволяйте детям играть с этим изделием. [8] Не перемещайте и не поднимайте это изделие, когда в нем находится ребенок. (если применимо) [9] Если устройство подключено к музыкальному проигрывателю, убедитесь, что громкость музыкального проигрывателя установлена на низкое значение. |
| --- | --- |

Приложение С

(справочное)

Требования циркулярной экономики и использованию вторичного сырья

Детские качели должны проектироваться и производиться с учетом принципов циркулярной экономики – то есть предусматривать максимальное вовлечение вторичных ресурсов, долговечность и возможность переработки. Требования настоящего стандарта в этой области следующие:

- Использование вторичного сырья: По возможности, в конструкции качелей рекомендуется применять материалы вторичной переработки, не ухудшающие показатели безопасности. Например, пластиковые детали (сиденья, накладки) могут отливать из сертифицированного вторичного пластика (вторично переработанный полиэтилен, полипропилен и др.), при условии, что такой пластик прошел контроль на отсутствие вредных примесей и обладает требуемой прочностью. Металлические элементы (стальные трубы, крепеж) могут изготавливаться с добавлением переработанного металлолома. Производитель должен контролировать качество вторичного сырья: содержание посторонних включений, однородность, соответствие гигиеническим нормам (например, отсутствие токсичных красителей в рециклате). Доля вторичного сырья не нормируется жестко стандартом, но производителям рекомендуется стремиться к повышению этой доли (например, >30% пластика – из переработки) при сохранении качества.

- Проектирование для переработки: Конструкция качелей должна облегчать разборку на однотипные материалы. Это значит, что соединения различных материалов должны быть либо разъемными, либо минимизировано применение неразделимых композитов. Например, если металл соединен с пластиком – лучше через разборный крепеж (винты), а не путем неотделяемой заливки. Клеевые соединения разных материалов – по возможности избегаются (кроме как внутри однородных, например, склейка деревянных частей между собой допускается). Материалы должны быть четко маркированы. Пример: пластиковое сиденье крепится к металлическим подвесам болтами – в конце жизни их легко отвинтить и отсортировать пластик и металл отдельно.

3)	Долговечность и ремонтопригодность: Циркулярная экономика подразумевает продление жизненного цикла товара. Стандарт требует, чтобы качели имели запас прочности и износостойкости, обеспечивающий длительный срок службы (не менее 5 лет активного использования одним поколением детей). Конструкция должна быть ремонтопригодной: если какая-то часть выходит из строя, должна существовать возможность заменить только её, а не выбрасывать все изделие. Для этого производитель должен обеспечивать наличие сменных частей или описывать эквиваленты. Например, сменные ремни безопасности, дополнительные крепежи – пользователь или сервисный центр может приобрести и заменить, продлив жизнь изделию. Это снижает количество отходов и поддерживает циркулярную модель. Гарантированный срок службы – производитель в документации может указать расчетный срок службы (например, 5 или 10 лет), в течение которого изделие при надлежащем уходе не потеряет свои свойства.

4)	Минимизация отходов производства: Хотя сам стандарт по продукту, косвенно оговаривается, что при производстве качелей желательно оптимизировать раскрой материалов и перерабатывать производственные обрезки. Например, обрезки труб – отправлять обратно в плавку, облой пластика – в дробилку для повторного использования. Непосредственно этот процесс не контролируется в рамках испытаний изделия, но производитель, стремящийся соответствовать лучшим практикам, должен иметь программу по снижению промышленных отходов.

5) 	Экологичный дизайн и упаковка: Экомыслие проявляется и в выборе дизайна: меньше излишних деталей = меньше материалов. Отказ от смешанных материалов (например, несъемные покрытие типа ПВХ на металле) облегчит переработку. Кроме того, упаковка качелей должна быть спроектирована по принципам экологичности: минимально необходимый объём, отсутствие неоправданного пустого пространства (транспортировка воздуха), использование переработанного картона, отказ от трудноперерабатываемых материалов (например, вспененный полистирол заменить на гофрокартонные вкладыши). Вся упаковка должна быть пригодна для вторичной переработки – это требование стандарта (никаких многослойных пленок, которые не переработать).

6) 	Документирование соответствия: При желании производитель может сертифицировать изделие по экологическим стандартам (например, получить экологический сертификат). Наличие в маркировке значка экологической сертификации приветствуется (при условии достоверности и сертификации в аккредитованной системе).

7)	Информирование потребителя: В инструкции полезно указать, какие части качелей сделаны из вторичного сырья (если это так) – это повышает экологическую осознанность. Например: «Данное изделие изготовлено на 50% из переработанных материалов». Также указать, что после срока службы качели могут быть переработаны (что мы уже предусмотрели).

8)	Отсутствие вредных веществ, затрудняющих переработку: При выборе материалов следует избегать добавок, которые потом усложнят экологичную утилизацию. Например, хлорсодержащие пластики (ПВХ) – нежелательны, так как при сжигании выделяют диоксины; бромированные антипирены – нежелательны, так как затрудняют безопасное сжигание и могут попасть в окружающую среду. Производитель должен стремиться к более «чистым» материалам, которые можно переработать без специальных опасных процедур. Санитарно-гигиенические требования (см. далее) также влияют на это – отсутствие токсичных примесей значит и чище отходы.

Требования циркулярной экономики в данном стандарте направлены на то, чтобы снизить экологический след качелей на всем их жизненном цикле – от производства с экономией ресурсов, до длительной эксплуатации и облегченной переработки после использования. Выполнение этих требований не только помогает окружающей среде, но и часто повышает качество самого изделия (за счет продуманной конструкции) и лояльность потребителей. Производителю рекомендуется в технической документации обосновывать, каким образом его продукция соответствует принципам устойчивого развития.

Приложение D

(справочное)

Требования к утилизации детских качелей

По завершении срока службы детские качели должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом. Производитель обязан информировать потребителя о правилах утилизации изделия и его компонентов:

D.1 Раздельная утилизация материалов

Качели обычно состоят из разнородных материалов (металл, пластик, текстиль, электронные компоненты). В инструкции следует рекомендовать разбирать изделие на основные материалы перед утилизацией. Металлические части (стальные трубы, крепеж) могут быть сданы в пункт приёма металлолома или переработки металла. Пластиковые детали – маркированы соответствующим кодом материала (например, <PP> для полипропилена, <PE> для полиэтилена и т.д.) и подлежат отправке на переработку пластика при наличии такой возможности. Тканевые и деревянные элементы – могут утилизироваться как твердые бытовые отходы, если не подлежат переработке.

D.2 Утилизация электронных компонентов

Если качели оснащены электронными модулями (музыкальный блок, электромотор), эти части нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. На них должен быть нанесен знак зачеркнутого контейнера в соответствии с требованиями по отходам электронного оборудования. Батарейки и аккумуляторы вынимаются из устройства и сдаются отдельно в пункты сбора батареек – это обязательно указывается в инструкции и/или на самом батарейном отсеке. Например, предупреждение: «Не выбрасывайте батарейки с бытовым мусором – сдайте в специализированный пункт». Электронный блок (печатные платы, динамики) при возможности отдается в переработку электроники, либо, если это недоступно, сдаётся как электрический отход согласно местным нормам.

D.3 Безопасность при утилизации

Прежде чем выбросить или передать качели на переработку, необходимо убедиться, что изделие не представляет опасности: отсоединить все острые детали, чтобы они не травмировали рабочих при сортировке мусора. Разбить крупные пластиковые части на более мелкие (если это требует местный регламент переработки). Особое внимание – пружинящие элементы (если есть) должны быть разряжены, а натянутые пружины или резинки – лучше перерезать, чтобы при дальнейшей обработке они не вызвали неожиданный хлопок.

D.4 Маркировка для утилизации

Производитель наносит на изделие маркировки материала (в виде треугольника с цифрой/буквами) на основные пластиковые компоненты, чтобы на этапе переработки можно было легко отсортировать. Также на упаковке и в инструкции рекомендуется поместить текст: «Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями по переработке отходов в вашем регионе. По возможности сдайте части изделия в пункты вторичной переработки». Для потребителя должна быть понятна информация о том, какие части подлежат переработке.

D.5 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы – картонные коробки, полиэтиленовые пакеты, пенопласт – также должны быть утилизированы правильно. Картон, как правило, перерабатывается или используется повторно. В инструкции можно отметить: «Упаковку (картон) следует сдать в макулатуру, полиэтиленовую плёнку – в пластик на переработку, пенопласт – в специализированный сбор (если предусмотрено)». Неиспользованную упаковку хранить необходимо отправить в переработку сразу после распаковки.

D.6 Повторное использование

Если качели еще пригодны для эксплуатации, но ребенку стали малы, производитель может рекомендовать передать их другим пользователям (например, отдать знакомым, передать в детский сад при условии соответствия нормам). Это косвенно относится к утилизации в рамках циркулярной экономики: продлить срок службы изделия повторным использованием вместо преждевременного выброса. Однако при этом новое использование должно быть таким же безопасным: с передачей должны идти инструкция и все компоненты.

D.7 Запрет на сжигание и опасные методы

Пластиковые и резиновые части качелей не подлежат сжиганию на открытом воздухе – это выделяет токсичные вещества. Также не допускается  закапывать крупные детали в землю – пластики не разлагаются десятилетиями, засоряя почву. Рекомендуется использовать официальные каналы сбора мусора.

D.8 Ответственность производителя

Производитель, по возможности, может организовать систему возврата отслуживших качелей (например, в рамках экологической программы). Допускается информация «Вы можете вернуть старое изделие в фирменный магазин для правильной утилизации».

Требования к утилизации сводятся к тому, чтобы минимизировать воздействие вышедших из употребления качелей на окружающую среду и предотвратить возможные травмы или отравления при неправильном обращении с отходами.

| УДК 688.72:006.354 | МКС 97.190 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: качели детские, дети, безопасность, требования, испытания, методы |  |

Президент Ассоциации предприятий

индустрии детских товаров «АИДТ»						А.В. Цицулина